IOMMU Architecture Spec

版 本 号：V0.3

文件编码：

文件摘要

| 文件名称 | IOMMU Architecture Spec |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编码 |  | 生效日期 |  |
| 版 本 | 0.3 | 编 制 人 | 李树青 |
| 审 核 人 |  | 流程Owner |  |
| 批 准 人 |  | 标准角色 |  |
| 适用场景 |  |  |  |

文件发布范围

| 一级部门 | 二级处 | 三级班组 <如有则填写> | 岗位名称 <岗位名称由参与文件开发与优化的各部门代表提供> |
| --- | --- | --- | --- |

文件控制记录

| 日期 | 版本 | 编制人/修订人 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.4.15 | 0.3 pre | 李树青、马国臣 | 初始版本 |
| 2026.4.27 | 0.3 pre | 李树青、马国臣 | 增加保序要求；增加IOMMU Passthrough场景说明；新增Parser子模块分流规则描述；增加初步性能需求定义；根据反馈修改文档；补充Trace输出接口。 |

Contents

1 简介	6

1.1	Delta list	6

2 缩略语	6

3 特性和关键指标	6

4 缓存算法	8

4.1	DC Cache设备上下文缓存	8

4.1.1 Cache line和关键数据	8

4.1.2 缓存表管理	9

4.1.3 缓存索引计算	10

4.1.4 缓存预取、缓存替换	10

4.1.5 缓存条目失效	11

4.2	PC Cache进程上下文缓存	11

4.2.1 Cache line和关键数据	11

4.2.2 缓存表管理、缓存索引计算	12

4.2.3 缓存预取、缓存替换、缓存条目失效	12

4.3	MSIPT Cache MSI信息缓存	12

4.4	PT Cache地址翻译缓存	13

4.4.1 Cache line和关键数据	15

4.4.2 缓存表管理	16

4.4.3 缓存索引计算	17

4.4.4 缓存预取	17

4.4.5 缓存替换	18

4.4.6 缓存条目失效	20

4.5	Walker Cache地址翻译中间值缓存	21

4.5.1 关键数据	22

4.5.2 Cache line	22

4.5.3 缓存表管理	23

4.5.4 缓存索引计算	24

4.5.5 缓存预取、缓存替换、缓存条目失效	25

4.6	缓存算法仿真结果	25

4.6.1 地址转换典型场景的地址流分析	25

4.6.2 缓存命中率仿真测试及结果	26

5 硬件架构	27

5.1	概述	27

5.2	功能描述	30

5.2.1 时钟和复位	30

5.2.2 物理接口	30

5.2.3 AXI ID管理	33

5.2.4 逻辑接口	33

5.2.5 关键寄存器	38

5.3	性能需求分析	44

5.3.1 外部条件预设	44

5.3.2 IOPS需求	44

5.3.3 总线带宽	44

5.3.4 Latency	44

5.3.5 关键Buffer及大小	44

5.4	子模块描述	44

5.4.1 Parser	44

5.4.2 Collector	45

5.5	异常处理	45

5.5.1 异常类型和上报	45

5.6	Debug & Trace	45

5.6.1 异常导出	45

5.6.2 QPA	45

6 使用场景	45

6.1	初始化流程	45

6.2	Reset流程	46

6.3	地址转换	46

6.3.1 设备DMA到SPA	46

6.3.2 设备DMA到非进程空间的VA	46

6.3.3 设备DMA到进程空间VA	47

6.3.4 设备DMA到Guest PA(使用Stage 1)	48

6.3.5 设备DMA到Guest PA(使用Stage 2)	49

6.3.6 设备DMA到Guest非进程空间的VA	49

6.3.7 设备DMA到Guest进程空间的VA	50

6.3.8 IOMMU Passthrough	51

图 6-7 IOMMU Passthrough模式	52

6.4	ATS	52

7 Open Items	52

8 References	52

Table 1-1-1Delta change list	6

--

简介

IOMMU用于将PCIe设备发送的读写请求根据页表进行地址转换和访问控制，根据主机命令向设备发送ATS Message、接收设备发送的Page Request并发送给主机、处理设备发送的转换请求。

Delta list

Table 1-1-1Delta change list

| Item | Xx version | Xx version | comment |
| --- | --- | --- | --- |

缩略语

| ATS | Address Translation Service，详见PCI Express® Base Specification Revision 5.0 |
| --- | --- |
| DDT | Device Directory Table，详见RISC-V IOMMU Architecture Specification |
| PDT | Process Directory Table，详见RISC-V IOMMU Architecture Specification |
| DC | Device Context，详见RISC-V IOMMU Architecture Specification |
| PC | Process Context，详见RISC-V IOMMU Architecture Specification |
| CQ | Command Queue，详见RISC-V IOMMU Architecture Specification |
| FQ | Fault/Event Queue，详见RISC-V IOMMU Architecture Specification |
| PQ | Page Request Queue，详见RISC-V IOMMU Architecture Specification |

特性和关键指标

- 工作频率：1GHz

- 主要物理接口：

  - AXI Master 0: 512b @1GHz

  - AXI Master 1: 512b @1GHz

  - 支持User信号

  - AXI Master 2: 128b @1GHz

  - 支持原子OR写操作

  - AXI Slave 0: 512b @1GHz

  - 支持User信号

  - AXI Slave 1: 32b @100MHz

  - AHB Slave: 32b @100MHz

  - AXI Stream 64b @1GHz

  - AXI Master 3: 32b @1GHz

- 地址转换性能：不小于125MIOPS

- 支持Sv39、Sv48

  - 在标准页大小外，支持任意2^N大小的非标准页

- 仅支持小端模式

- 支持20bit process_id

- 数据保序

  - AXI Slave接口接收的请求，如果该请求需要从AXI Master接口发出，必须等到Master接口接收到Response之后，才能向Slave接口发送对应Response

  - AXI Slave接口接收的写请求，如果该请求需要从AXI Master接口发出且来自同一个AIX ID，必须按顺序从AXI Master接口发出。

- 支持关联多个PCIe控制器

  - 支持PCIe控制器数量：1~8

  - 支持单RC模式：该模式下，支持根据目标Bus Number范围将ATS包发送至指定控制器

  - 支持多RC模式：该模式下，支持根据Segment ID将ATS包路发送至指定的控制器

- 访问控制

  - 关闭IOMMU时，拦截所有读写请求

  - 根据EN_ATS字段的配置，拦截AT字段不合法的请求

- 支持ATS

  - 支持PRI

  - 支持T2GPA

- 支持页表A/D字段硬件更新

  - 支持根据页表缓存状态更新A/D字段，当对应页表项被缓存，且当前访问需要修改的A/D字段在缓存中已经为1，则不再更新页表状态。

  - 通过原子写操作更新A/D字段

- 支持MRIF

- IOMMU-originated interrupts

  - 支持中断数：XX

  - 仅支持MSI

  - 可通过寄存器配置，选择使用AXI Stream或AXI Master 2输出中断

- 支持通过QPA机制对性能参数进行统计

- 支持通过AXI Master 3接口输出Trace信息

缓存算法

DC Cache设备上下文缓存

DC Cache缓存用于暂存设备目录表DDT中部分DC数据，数据格式与DDT中条目保持一致。

Cache line和关键数据

- device_id：对于PCIe，IOMMU通过PCI Bus号（8位）、device号（5位）和function号（3位）的16位三元组（统称路由标识符或RID）以及8位的segment号来识别设备。risc-v技术手册中将该唯一的设备标识符称为device_id。单RC方案中，8位Segment号不使用；多RC方案中segment启用。缓存算法部分采用24比特的字段结构。Segment号在高位。

- Cache line

DC Cache缓存中Cache line主要数据为DC。数据结构为（注：字段顺序仅作示意，实施根据硬件/设计调整）：

图 4-1- DC缓存Cache line数据结构示意图

其中：device_id为索引值字段；Cache line中包含完整的数据结构不变的DC。自定义reserved字段用于保存标志位：

- valid：1比特用于指示有效性；

- 保留字段等（可根据设计实施需求定义）。

缓存表管理

- DC Cache缓存采用n-way组相连缓存管理方式。

- DC Cache缓存总大小规划为，即s个Cache Set，每Cache set有n个Cache line。暂定n=4和s=64。

- 缓存表结构如下：

图 4-2- DC Cache缓存结构示意图

缓存索引计算

- 场景考虑：典型场景分配规则为同一Switch上Bus number连续；同一Bus number上Function number连续；

- 散列函数设计出发点： device_id为8+8+5+3=24比特的S/B/D/F值。同一B_number下的相邻F_number尽可能避免映射到同一Cache set。相邻B_number尽可能避免映射到同一Cache set。

- 根据device_id的字段结构，散列函数：

当前设计考虑s个Cache set，即散列函数输出为比特。计算逻辑为采用B_number的低位与F_number右补00后的低位进行异或。保证：同一B_number下相异F_number散列值不同；相邻两个B_number散列值尽可能不同。（注意大小端）。

注：表示由0和个1组成的二进制掩码，即“与”运算后取末尾位数值。

缓存预取、缓存替换

- device_id无连续性规律，DC Cache无缓存预取。

- 采用组相连缓存管理方式，缓存替换算法推荐pLRU算法。（算法见4.4.5）

缓存条目失效

- DC Cache中Cache line失效指令由操作系统发起，在DDT页表修改时同步触发。

- 失效操作指令iodir.inval_ddt，包含索引信息device_id。

- 在DC Cache缓存侧，根据失效操作指令iodir.inval_ddt和device_id，执行DC Cache缓存命中查询并将命中Cache line设置为无效。

- 触发关联操作：DC Cache的失效执行逻辑将指定device_id的Cache line失效的同时，触发关联缓存的失效操作。需要同步将PT Cache、walker Cache、MSIPT Cache等缓存中，关联该失效GSCID/PSCID的Cache line失效。关联失效操作由DC Cache的控制逻辑发起，在对应各缓存的控制逻辑中执行；通过扫描缓存表并匹配GSCID、PSCID的Cache line完成失效操作。

PC Cache进程上下文缓存

PC Cache缓存用于暂存进程目录表PDT中部分PC数据，数据与PDT条目保持一致。

Cache line和关键数据

- process_id：进程上下文可由唯一的20位进程地址空间标识符(PASID)标识，即process_id。process_id的字段无特定规律，在Linux内核源码中，采用位图bitmap管理process_id分配回收。

- Cache line：

PC Cache缓存中Cache line主要为PC中数据。数据结构为：

图 4-3- PC Cache缓存中Cache line数据结构示意图

其中：device_id、process_id为索引字段。Cache line中包含完整的PC。自定义reserved字段定义：

- valid，1比特指示Cache line有效性；

- 保留位。

缓存表管理、缓存索引计算

- 类同于DC Cache，PC Cache采用n-way组相连缓存管理方案。

- PC Cache缓存大小暂定为，即包含s个Cache set，每Cache set有n个Cache line。同样暂定s=64和n=4。

- 缓存表结构与DC Cache类同。

- 考虑process_id字段无含义/规律，PC Cache缓存选择简单异或、移位运算的散列函数方案作为缓存索引计算方法。具体如下：

散列函数的输入为：24比特device_id、20比特process_id。

散列函数的输出为：比特的缓存表索引值。

散列函数设计为：

（备选散列函数）：。

缓存预取、缓存替换、缓存条目失效

- PC Cache无缓存预取。

- PC Cache缓存替换推荐采用pLRU算法。

- PC Cache中Cache line失效操作指令iodir.inval_pdt，包含索引信息device_id、process_id。

- 在PC Cache缓存中，根据失效指令和索引信息，执行缓存命中查询并将命中Cache line设置为无效。

- 触发关联操作：将指定{device_id、process_id}的Cache line失效时，触发关联缓存的失效操作。同步将关联该失效GSCID/PSCID的PT Cache、walker Cache、MSIPT Cache等缓存中Cache line失效。关联失效操作由PC Cache控制逻辑发起，对应各缓存中控制逻辑执行，通过扫描缓存表并匹配GSCID、PSCID的Cache line完成失效操作。

MSIPT Cache MSI信息缓存

MSIPT Cache缓存中Cache line与MSI PT表中条目保持一致。缓存管理、索引计算、缓存替换等相关缓存算法规划与DC Cache/PC Cache保持一致。

PT Cache地址翻译缓存

PT Cache缓存用于暂存虚拟地址VA/GPA到物理地址SPA的映射，IOMMU地址翻译操作中，若缓存命中则直接使用已缓存的PA地址。PT Cache缓存是IOMMU中缓存模块的核心部分。当前方案PT Cache特征：

- PT Cache缓存混合地址翻译结果，包括：只开启一阶段地址翻译时（VA->GPA或GPA->SPA）、开两阶段地址翻译时（VA->SPA）。

- 对单笔地址翻译，PT Cache只查询一次，即PTW过程中不再次查询PT Cache；同样的PTW过程的中间结果也不会缓存到PT Cache。

- PT Cache的数据来源是PTW翻译过程的结果，同时记录对应page size等信息。对于输入完整address，按12 bits offset切分剩余VA；对翻译结果address，对应按12 bits offset切分剩余PA。VA和PA是Cache line的索引项和缓存数据。

- 在PT Cache中对输入地址和结果地址，page size统一假设为4kB。

- 对于输入到PT Cache查询的完整地址address（包括VA/GPA+offset），此刻无法明确page size（offset）大小，按最小4kB（12 bits）执行后续缓存操作。（双射正确性如附录分析）

【附录：不同page size下地址翻译的双射关系】（正式文档中删除）

对于非4kB的page size的地址address，统一按12 bits切分offset，此时需要保证一一对应关系。分析情况如下：

- 仅开启单一阶段地址翻译VS/G-stage，page size大于4kB。以2MB为例。

如图所示，地址Input Address(IA)划分为27比特页号X和21比特页内offset，翻译结果Output Address(OA)对应划分为35比特页号Y和21比特页内offset。其中X经过第一阶段地址翻译，与结果Y一一对应。21比特offset不参与查页表过程，则其中前9比特不变。因此，当未知IA的page size时查询PT Cache，统一假设12比特offset，输入地址IA的假设页号（前36 bits）与结果地址OA的假设页号（前44 bits）保持一一对应，正确性可以保证。

- 开启两阶段地址翻译，两阶段page size相同并且大于4kB。以2MB为例。

- 开启两阶段地址翻译，两阶段page size不同且第一阶段page size大于第二阶段。以2MB和4kB为例。

- 开启两阶段地址翻译，page size不同且第一阶段小于第二阶段。以4kB和2MB为例。

Cache line和关键数据

- VA/GPA：44比特（按最大值），不含offset部分。

- SPA：44比特，不含offset部分。

- gscid：Guest上下文标识符gscid，为16比特。

- pscid：进程软件上下文标识符pscid，为20比特。

- Cache line：

PT Cache缓存中Cache line主要数据为索引信息和物理地址结果。数据结构为：

图 4-4- PT Cache缓存Cache line数据结构示意图

- PT Cache缓存条目中，索引信息为iova（或GPA）、pscid、gscid。

- 考虑字节对齐，Cache line中分配28比特reserved字段（暂定，根据实现方案不足时增加）。包括：

- （1比特）有效位valid；

- （2比特）指示地址转换的类型Tag，分为：VS-stage、G-stage、VS&G-stage。

- （2比特）指示输入地址page size字段，仅用于记录，以便其它模块使用，在Cache中实际全为4kB；

- （2比特）指示结果地址page size字段；仅用于记录，以便其它模块使用，在Cache中实际全为4kB；

- （1比特）指示iova字段地址类型的标志位，指明VA/GPA；

- （1比特）SV39/Sv48标志位，指明iova地址类型；

- （1比特）指示G-stage阶段GPA是Sv39/Sv48还是Sv39x4/Sv48x4；

- （2比特）用于缓存替换算法的记录信息的字段；

- （8比特）对应翻译过程中页表项的关键标志位，包括：R、W。建议记录全部标志位。其中，权限位按两阶段地址翻译中最小权限设置/记录，例如R、W。

- G位：来自于PTW过程中查询到的第一阶段PTE中记录的G位信息，用于其它模块判断关联逻辑。

- （7比特）对应结果地址的页表项中原reserved字段。

缓存表管理

- PT Cache缓存采用n-way组相连缓存管理方式。

- PT Cache缓存总大小规划为。暂定数值为n=8，s=1024。

- 缓存表结构如下图所示：

图 4-5- PT Cache缓存组相连示意图

对n-way组相连缓存管理方案，若考虑pLRU缓存替换算法，需为每n个Cache line的Cache set分配若干比特用于缓存替换策略的记录信息，即图中Status状态缓存。Status状态缓存大小对应Cache set数量为s。若考虑RRIP类缓存替换策略，则不需要该Status部分存储。

缓存索引计算

PT Cache缓存采用组相连方式，查询时根据各Cache line索引信息，经散列函数计算出所属Cache set的索引值。

- 散列函数的输入为：16比特gscid、20比特pscid、44比特iova/GPA。如果没有对应项，则采用占位值（暂定全1序列）（注：占位值仅是用于散列函数计算，不在Cache line中实际使用）。

- 散列函数的输出为：比特索引值，值域为。

- 散列函数为：

- （备选散列函数方案）：

缓存预取

考虑IOMMU中数据流不同于L1 Cache的指令流，不存在分支指令等。结合定义典型场景，优先考虑在数据流适用的next-line prefetch（NLP）类预取算法。

- 当前方案预取模块的触发机制为由用户配置，即支持用户初始化状态时配置不同的D值。根据D值在PTW模块执行预取操作。

- 预取逻辑应该保留一个记录预取方向的参数接口，根据输入的预取方向执行地址累加或累加预取。当前默认预取为地址累加。

- D值通过寄存器配置，且配置后不可修改。（寄存器见5.2.4.3）

- 当前方案采用8比特寄存器存储D值，支持设置D值范围为0到255。

- （NLP算法原理介绍）

NLP核心思想是：当缓存缺失并从后端存储请求一个Cache Line时，预取器自动预取位置相邻的后续条目。假设当前访问的地址为A，则根据预取深度D，预取A+1、A+2、……、A+D地址条目。

NLP优点：实现简单，硬件开销小；对于顺序访问模式（如数组遍历）效果明显。局限：对于非顺序场景（如随机访问）性能较差。

实施基础：IOMMU的地址翻译任务中，IOVA存在顺序递增/递减规律。NLP预取模块内嵌在PTW地址转换查表模块中。

预取步骤为：

- 设置预取深度为D；当D=0时则不预取；

- PTW模块执行地址A查表翻译；

- 根据预取标志位、预取深度等数值，判断是否触发预取操作；（注：预取触发机制将通过设置预取深度D=0或其它D值实现不预取/有限深度预取）；

- 利用两阶段地址查表的中间结果，同步翻译地址A+1、A+2、……、A+D的物理地址；（44比特VA值已是page的索引号，page内offset不考虑，因此预取page根据44比特VA值累加。）。

- 在返回结果中增加标志位，区分查询结果和预取数据。

- 将查表翻译结果及预取结果返回PT Cache执行逻辑，更新PT Cache缓存中的Cache line。

缓存替换

- 在PT Cache缓存中，采用n-way组相连缓存管理方式，每个Caches set包含n个Cache line。具有相同散列函数计算结果的Cache line存储在同一Cache set。当Cache set中需要缓存替换操作时，从n个Cache line中筛选淘汰项并完成替换。

- 考虑后续预取模块中，将预取结果直接存储在PT Cache中，该PT Cache缓存优先考虑SRRIP策略，以实现抗扫描特性。

- 缓存替换的数据来源：当PT Cache未命中执行PTW时，以下地址翻译结果需要被写入PT Cache，注意输入和输出地址全部按4kB的page size：

- 只开启第一阶段地址翻译的VA->GPA；

- 只开启第二阶段地址翻译的GPA->SPA；

- 同时开启第一和第二阶段地址翻译，VA->SPA；

- 对应的预取数据；

- 所有PTW地址翻译中涉及的隐式VA->GPA或GPA->SPA地址翻译结果不被PT Cache缓存。

（替换算法介绍）

- pLRU（psudo-LRU/tree LRU）缓存替换算法：

假设Cache为n路组相连结构，即一个Cache Set中有n个cache line，则pLRU算法对每个Set使用n-1位表示近似访问顺序的二叉树。pLRU算法将n个cache line划分为不同的区块，利用二叉树的左右子树（结合0/1）表示相应区块的访问时间远近；二叉树中非叶子节点的bit位为1的话，说明最近访问的是左边的区块（左子树），反之最近访问的是右边的区块（右子树）。

示例：假设n=4，pLRU算法采用n-1=3比特表示二叉树，记为s0~s2。Cache Set内4个cache line记为l0~l3。已访问ACBD，此时s0~s2初始状态为000；正在访问AEF。

访问A命中，位置在l0，更新记录信息为110；表示最新访问左子树（s0=1）的左子树(s1=1)。

访问E缓存未命中，进行缓存替换；根据前一步的记录信息110，淘汰项为右子树（s0=1，表示最近访问过左子树，淘汰项从右子树中选）的左子树l2（s2=0，表示最近访问过右子树，淘汰项从左子树中选）。替换后更新记录信息为011，表示最新访问右子树的左子树。

访问E未命中；根据前一步011，淘汰l1（左子树的右子树）；替换后更新为101，表示最新访问左子树的右子树。

- SRRIP算法

RRIP类算法对每个Cache line定义M比特的RRPV（Re- reference Prediction Values）值，表示当前Cache line被替换出去的可能性，越大越容易被替换出去。

注：RRIP类算法包括SRRIP、BRRIP、DRRIP等算法；该类算法实施基础相同（即M比特、量化最大值淘汰）；区别仅在于量化值的更新策略。后续将根据真实Trace数据筛选最优策略实施。

更新规则：在SRRIP算法中，当某一Cache line缓存命中时，该Cache line的RRPV被设置为“0”表示在最近的将来，该Cache line很可能被再次访问。当发生缓存未命中时，SRRIP替换算法从左至右扫描RRPV为的Cache line，如果找到则淘汰该Cache line，并将新插入的Cache line的RRPV置为，如果没有找到，那么将所有Cache line的RRPV增加1，重新从左至右扫描。

示例：假设n=4，已访问ABCD，正在访问BEF。M=2，RRPV的范围为[0,3]。

缓存条目失效

- PT Cache缓存中Cache line失效由具体指令发起、或device_id、process_id失效时的触发逻辑发起。（暂未明确操作系统在实现device_id、process_id时是否会同步发起页表失效操作，若会同步发起，则不需要额外实现失效device_id、process_id的关联失效操作。）

- 在PT Cache缓存中，失效操作指令IOTINVAL.VMA，IOTINVAL.GVMA，分别用于失效第一阶段页表项、第二阶段页表项。

- （注1：IOMMU地址翻译3类典型场景：第一、第二阶段，仅第一阶段，仅第二阶段。注2：对每组GSCID、PSCID，有各自对应PT，互相不复用）。三类失效指令操作思路：

  - 失效指令IOTINVAL.VMA，索引信息GSCID、PSCID、IOVA，对应第一、第二阶段同时开启。此时根据索引信息执行缓存命中查询，并将PT Cache的命中Cache line设置为无效。（关联操作）利用索引信息，同步在walker Cache中执行缓存命中查询并失效命中Cache line。

  - 指令IOTINVAL.VMA，索引PSCID、IOVA，对应仅第一阶段开启。根据PSCID、IOVA和配置GSCID占位值，完成散列函数计算并执行缓存命中查询，将PT Cache的命中Cache line设置为无效。（关联操作）利用索引信息，同步在walker Cache中执行缓存命中查询并失效命中Cache line。

  - 【非典型场景】指令IOTINVAL.GVMA，索引GSCID、GPA，则根据GSCID索引信息，在PT Cache和walker Cache的扫描缓存表，并将匹配GSCID的所有Cache line失效。

Walker Cache地址翻译中间值缓存

参考地址翻译过程，Walker Cache缓存用于暂存page table walk一阶段地址翻译过程中，VA/GPA到下一级页表物理地址PPN的结果。对于两阶段地址翻译，Walker Cache用于暂存VA切分字段直接关联的最后一次查表结果。Walker Cache缓存的目标是减少地址翻译过程中多次内存查表操作。

Walker Cache中缓存如下数据：

- 单一阶段地址翻译中，输入VA/GPA的切分子段（不包含最后一段）及对应的下一级PPN；

- 两阶段地址翻译中，输入VA的切分子段（不包含最后一段），及该切分字段可以查询到的第二阶段GPA（非offset字段）地址翻译的最后一次查表结果；即与第一阶段该切分字段直接关联的最后一次第二阶段查表结果；

- 对两阶段地址翻译，不缓存中间GPA->SPA过程的隐式地址翻译结果。

关键数据

图 4-6- 技术文档定义48比特VA/PA字段切分示意图

图 4-7- 技术文档定义39比特VA字段切分示意图

- VA字段（兼容GPA）

在两阶段地址翻译中，VA被切分为多个字段VPN[3]、VPN[2]、VPN[1]、VPN[0]；翻译时先根据VPN[3]和根PPN计算GPA，然后由第二阶段walk查到SPA，此时查内存得到下一步的页表PPN；迭代进行类似操作。对于常规Sv39/Sv48，字段切分如上图所示。对于Sv39x4/Sv48x4，切分首个子段时增加2比特，（参考技术手册定义）。在本文档中，地址的各切分字段统一描述为Addr[3]/[2]/[1]/[0]/offset。

- 中间过程PPN结果

在地址翻译中，根据字段和前一级PPN计算出新的SPA，查询内存后得到新的下一级PPN。即是单一阶段地址翻译场景中，Walker Cache缓存需要暂存的结果。

- 第二阶段GPA非offset字段的最后一级查表结果

在两阶段地址翻译中，对每个输入地址的切分字段，先根据根PNN计算GPA，然后根据GPA执行第二阶段多级地址翻译。其中，第二阶段GPA地址翻译中，offset字段之前的最后一个字段，仍与第一阶段地址翻译的前一级切分字段满足双射关系。因此，可以缓存VA地址的切分字段，及其对应第二阶段非offset字段的最后一次查表结果，以减少查表次数。

Cache line

考虑硬件实现，对39/48比特两种场景，VA/PA字段按最大值44比特考虑（不包括offset）。根据VA地址字段划分为4段，Walker Cache缓存中规划3部分缓存表，记为PTWc_1、PTWc_2、PTWc_3；分别缓存不同字段的中间结果，各自独立。

对于39比特地址场景，关闭PTWc_1缓存表。此时对应仅有{Addr[2]}、{Addr[2],Addr[1]}关联的缓存表。

注：以48地址为例，除offset外的VA/GPA，在walker Cache中被切分为4段，分别记为Addr[3]/[2]/[1]/[0]。切分第一字段根据Sv39/Sv48/Sv39x4/Sv48x4的地址类型判断起始位置和长度。

- Cache line：

Walker Cache缓存包含3个缓存表，各缓存表中Cache line对应不同字段的内存查询结果PPN。三部分数据结构为：

图 4-8- PTWc_1 Cache line数据结构示意图

图 4-9- PTWc_2 Cache line数据结构示意图

图 4-10- PTWc_3 Cache line数据结构示意图

其中：gscid、pscid及VA地址的切分字段为索引字段，PPN为地址转换中间结果。切分的第一个子段（对Sv39是Addr[2]，对Sv48是Addr[3]），根据地址类型，可能为9比特、11比特。reserved为保存标志位的字段，（44比特地址中切分后，最后一子段不使用；由于Sv39x4/Sv48x4实际使用长度不固定，但40比特足够），包括：

- 1比特valid有效位；

- 1比特指示地址类型VA/PA的标志位；

- 1比特指示当前中间值缓存是来自两阶段地址翻译还是单一阶段地址翻译；与前一标志位联合使用；

- 1比特指示Sv39还是Sv48的标志位；

- 1比特指示Sv39/Sv48还是Sv39x4/Sv48x4的标志位；

缓存表管理

- Walker Cache缓存规划3部分缓存表，分别为PTWc_1、PTWc_2、PTWc_3。

- 3部分缓存表共同构成组相连缓存管理方式。

- 对PTWc_1，规划总大小为；对应Hash_1散列函数；单个缓存表且内部为直接映射。

- 对PTWc_2，规划总大小为，对应Hash_2散列函数；规划2个缓存表构成2-way组相连，单缓存表大小为s。

- 对于PTWc_3，规划总大小为，对应Hash_3散列函数；规划4-way组相连且4个缓存表大小都为s。

- 注：缓存表组相连相关值为上述1、2、4；调整数值不影响算法方案。暂定s=64。

- 同时计算3个散列函数、查询3部分缓存的7个缓存表Cache line、按缓存命中且优先顺序PTWc_3/PTWc_2/PTWc_1比较7个Cache line并输出。类同于7-way组相连。

- 缓存表的管理结构如下：

图 4-11- Walker Cache缓存三部分缓存表结构示意图

缓存索引计算

在Walker Cache缓存中，索引计算考虑仅使用输入地址的切分字段，同时兼顾不同gscid、pscid信息。

在查询walker Cache前，根据DC/PC记录数据，能够明确地址类型是Sv39/Sv48常规类型还是Sv39x4/Sv48x4的扩展类型，根据对应地址类型，执行地址子段切分和缓存索引计算。对于哈希函数，两种地址类型对算式无影响。

考虑数据访问的连续性，散列函数选择LSB低位有效策略计算缓存索引。（注意大小端）。具体为：

- 对PTWc_1：。

- 对PTWc_2：。

- 对PTWc_3：。

缓存预取、缓存替换、缓存条目失效

- Walker Cache无缓存预取。

- 对PTWc_1部分，采用直接映射缓存管理方式，无缓存替换算法需求。在直接映射冲突时进行缓存替换。

- 对PTWc_2、PTWc_3缓存部分，采用组相连缓存管理方式；各自使用缓存替换算法，优先考虑pLRU算法。

- Walker Cache缓存中Cache line失效操作由DC Cache、PC Cache、PT Cache等缓存Cache line失效操作关联触发，由Walker Cache执行逻辑管理。

- 具体失效操作参见前述其它缓存失效操作说明。

缓存算法仿真结果

基于前述章节定义的各缓存模块规格和缓存算法，结合概括的地址转换典型场景，进行缓存算法部分的仿真测试。测试通过抽象算法逻辑并结合C++实现，然后围绕各缓存的命中率性能进行仿真测试。缓存命中率是IOMMU Cache性能的关键评价指标。

地址转换典型场景的地址流分析

地址转换典型场景参见6.3节。（当前地址流分析、地址分布规律仅用于本节仿真测试，实际地址流分布特征暂不明确，不用于其他任务）

结合典型场景分析，对6.3.2节到6.3.7节的地址流规律，概括如下地址分布特征。

- Case 1：

- VA：地址从小到大递增，全部采用48比特；该场景下，VA地址普遍连续，以概率p1偶发地址跳跃（地址跳跃间隔随机）；

- Case 2：

- （SPA）：地址范围受限，且分配后不回收，假设分配X（例如1GB）地址空间；

- VA：48比特；从小到大，与SPA地址绑定，地址范围限制在2^30到2^31；VA地址普遍连续，且以概率p2偶发地址跳跃（随机间隔）；

- Case 3：

- （SPA）：分配X（假设1GB）地址空间，分配后不回收，地址映射关系不变；

- GPA：全部采用56比特，从小到大；与SPA地址绑定，地址范围限制在0到2^30；GPA地址具有片段内顺序、片段起始地址随机的特征，片段内等概率随机不同长度地址空间；

- Case 4：

- （SPA）：分配X（假设1GB）地址空间，分配后不回收；

- GPA：56比特，从小到大；分配后可以释放，即不与SPA绑定；GPA地址采用片段内顺序、片段起始地址随机，片段内等概率随机不同长度地址空间；GPA地址范围不受限；

- Case 5：

- （SPA）：分配X（假设1GB）地址空间；

- （GPA）：过程中GPA到SPA映射关系不变，间接范围受限；GPA地址随机；

- VA：48比特，从小到大；VA地址活动过程中不与GPA绑定，范围不受限；VA地址采用普遍连续，以概率p3偶发地址跳跃规律；

- Case 6：

- （SPA）：分配X（假设1GB）地址空间；

- （GPA）：过程中GPA到SPA映射关系不变，间接范围受限；GPA地址随机；

- VA：48比特，从小到大；活动中绑定VA地址和GPA映射关系，因此VA范围间接受限；VA采用普遍连续，以概率p4偶发地址跳跃规律；

DC Cache、PC Cache、MSIPT Cache的数据流分布规律暂不明确。考虑对于IOMMU，典型场景的device_id、process_id数量有限，且能够被DC Cache/PC Cache全部缓存。故暂不对device_id、process_id、MSI数据流分析，暂不考虑DC Cache、PC Cache、MSIPT Cache缓存性能。

缓存命中率仿真测试及结果

基于上述分析的地址转换典型场景的地址流规律，仿真测试首先根据各Case的地址规律，构造地址流数据集（仿真对单Case生成10,000,000个地址）。对各数据集，分别进行缓存算法仿真测试，统计PT Cache、walker Cache的命中率性能。

缓存算法仿真涉及的参数及配置为：

- 所有缓存采用组相连缓存管理方式，参数定义如算法描述；

- 所有缓存的Cache line定义、缓存索引算法等，如算法描述；

- Page size设为4kB，单个访问的PCIe包大小为512B（即随机地址粒度按512B）；

- 除PT Cache外，所有缓存采用pLRU替换算法、且不支持预取机制；

- PT Cache考虑pLRU、SRRIP缓存替换算法，其中SRRIP算法的参数M=2；

- PT Cache缓存预取采用NLP策略，预取深度D由用户配置，仿真测试考虑D=0和D=8；

缓存算法仿真结果（受trace生成使用的随机概率值影响明显）如下表：

|  | PT Cache |  |  |  |  |  | Walker Cache |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | PTWc_1 |  | PTWc_2 |  | PTWc_3 |  |
|  |  |  |  | Total | Hit | Hit rates | Total | Hit rates | Total | Hit rates | Total | Hit rates |
| Case 1 | D=0 |  | pLRU | 10000000 | 8297533 | 0.829753 | 1702467 | 0.999999 | 1702467 | 0.999986 | 1702467 | 0.993478 |
|  |  |  | SRRIP | / | 8297533 | 0.829753 | 1702467 | 0.999999 | / | 0.999986 | / | 0.993478 |
|  | D=8 |  | pLRU | / | 9548291 | 0.954829 | 451709 | 0.999998 | / | 0.999949 | / | 0.97542 |
|  |  |  | SRRIP | / | 9548466 | 0.954847 | 451534 | 0.999998 | / | 0.999961 | / | 0.975798 |
| Case 2 | D=0 |  | / | / | 8294311 | 0.829431 | 1705689 | 0.999999 |  | 0.999999 |  | 0.993474 |
|  | D=8 |  | / | / | 9546461 | 0.954646 | 453539 | 0.999998 |  | 0.999996 |  | 0.975455 |
| Case 3 | D=0 |  | pLRU | / | 8771384 | 0.877138 | 1228616 | 0.999999 |  | 0.999999 |  | 0.999896 |
|  |  |  | SRRIP | / | 8771432 | 0.877143 | 1228568 | 0.999999 |  | 0.999999 |  | 0.999896 |
| Case 4 | D=0 |  | / | / | 8658818 | 0.865882 | 1341182 | 0.928248 |  | 0.930535 |  | 0.934719 |
| Case 5 | / |  | / | / | 8307206 | 0.830721 | 1692794 | 0.999999 |  | 0.999988 |  | 0.993956 |
| Case 6 | / |  | / | / | 8306881 | 0.830688 | 1693119 | 0.999999 |  | 0.999999 |  | 0.99394 |

- 结果分析总结（注：仅基于当前地址分布假设，后续结合真实trace补充分析）

- 当前假设的地址分布规律下，地址具有明显的顺序特征；

- 对于具有显著连续地址特征的trace数据集，预取的策略是明显有效的；

- 当前假设地址流具有明显连续特征，热点数据局部性原理被减弱，缓存多为“一次性数据”，替换算法对性能的影响不明显。

硬件架构

概述

IOMMU的内部结构如下图：

图 5-1- IOMMU整体架构

IOMMU包含以下接口，接口的详细描述见5.2.2物理接口。

- AXI Master 0: 512b @1GHz

- AXI Master 1: 512b @1GHz

- AXI Master 2: 128b @1GHz

- AXI Slave 0: 512b @1GHz

- AXI Slave 1: 32b @100MHz

- AHB Slave: 32b @100MHz

- AXI Stream Master: @1GHz

IOMMU包含以下内部模块，详细描述见5.4子模块描述

- Parser，对来自AXI Slave 0接口的数据包进行分流，将Memory Request分流至地址转换逻辑，将Page Request Msq分流至PQ处理逻辑，并将无法处理的错误包进行丢弃和错误上报（错误处理流程待定）。

- DC Cache，用于缓存DDT信息，最大支持64条。DC Cache的哈希映射可以通过配置寄存器改变，通过配置合适的寄存器值，可以使当设备数（PCIe Function数量）小于64时，DC Cache可以缓存所有设备DC。

- PC Cache，用于缓存PDT信息。

- PT Cache，用于缓存内存页表信息。当缓存不命中时，向PTW提交页表查询请求，并根据查询结果更新缓存。

- MSIPT Cache，用于缓存MSI页表信息，当缓存不命中时，内置的MSI页表Walker将通过AXI Master 2接口获取MSI页表。

- Collector，收集DC Cache、PC Cache的信息、命中状态和MSI Address Pattern，选择向PT Cache发送页表查询请求，还是向xDTW发送DDT/PDT查询请求并根据查询的结果更新DC/PC Cache，或者向MSIPT Cache发送请求。

- xDTW，通过AXI Master 2接口访问DDT、PDT获取DC、PC。

- PTW，通过AXI Master 2接口访问内存页表。

- CQ Proc，处理A核通过Command Queue下发的各种指令。通过AXI Master 2接口访问Queue实体，通过AXI Master 1接口向RP发送Msg，并向内部各Cache模块发送Cache Invalidation命令。

- FQ Proc，收集错误，通过Fault/Event Queue与A核交互，通过AXI Master 2接口访问Queue实体。

- PQ Proc，从RP接收来自设备的ATS Msg，通过Page Request Queue与A核交互，通过AXI Master 2接口访问Queue实体。

IOMMU在系统中的位置如下图：

它与系统中的其他组件的交互如下：

PCIe控制器和Dec Lite

PCIe控制器从PCIe设备接收内存读写请求以及各种Msg包发给Dec Lite。Dec Lite首先根据包类型进行分流。然后，对于内存读写请求，再根据ACS配置和TLP包中的AT字段，将已转换的请求和SPA地址的请求包分流出去，将待转换的内存请求包发送给IOMMU；对于ATS Msg，Dec Lite通过AXI接口及user信号发送给IOMMU。

PCIe控制器还通过带user信号的AXI Slave接口接收Msg发送请求，IOMMU根据CQ中的目标DSEG、RID等字段，向指定的RP AXI Slave接口（通过地址）发送Msg请求。

A核

A核与IOMMU的交互主要有：

- 通过主机接口配置IOMMU的RV标准寄存器。

- A通过主机接口访问IOMMU的CQ/FQ/PQ寄存器，以及A核通过读写内存中的CQ/FQ/PQ实体与IOMMU交互。

- IOMMU通过AXI Stream接口访问A核中的IMSIC控制器。

- IOMMU访问内存中的Guest Interrupt File与A核进行交互。

- A核修改页表，并通过CQ对IOMMU发送Cache Invalidation操作。

M核

M核主要承担对IOMMU的配置以及处理内部中断。主要有：

- 在初始化阶段对IOMMU进行配置。

- 捕获A核对配置空间的读写，根据配置空间的修改，在IOMMU运行时对IOMMU部分控制器进行访问。

- 处理非RV标准定义的中断等异常。

功能描述

时钟和复位

IOMMU使用的时钟信号如下：

| 时钟 | 频率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| core_clk | 1GHz | 该时钟用于： - 内部核心逻辑 - AXI Master 0接口 - AXI Master 1接口 - AXI Master 2接口 - AXI Slave 0接口 - AXI Stream Master接口 - AXI Master 3接口 |
| reg_clk | 100MHz | 该时钟用于： - AHB Slave接口 - AXI Slave 1接口 - 寄存器逻辑 |

IOMMU使用的复位信号如下：

| 复位信号 | 说明 |
| --- | --- |
| por_rstn | 复位全部内部逻辑，用于上电和系统复位。 |

物理接口

AMBA总线接口

IOMMU所使用的AMBA总线接口的规格定义如下表：

表格 5-1 AEM引擎总线接口表

| 名称 | 频率 (MHz) | 位宽 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| AXI Master 0 | 1000 | 512 | 该接口主要承担以下的数据交互： - 转换后的内存读写请求。这一类内存读写请求包，必须等到该接口接收到Response后，AXI Slave接口才能将对应的待转换请求的Response发送出去。 |
| AXI Master 1 | 1000 | 512 | 该接口主要承担以下的数据交互： - 发往PCIe RP控制器的ATS Message，包括Invalidation Request和Page Request Group Response。该类数据包的部分字段需要通过awuser信号传输，awuser信号的定义见后文。 |
| AXI Master 2 | 1000 | 128 | 该接口主要承担以下的数据交互： - DDT/PDT/内存页表/MSI页表的读写访问。其中，对页表进行写访问必须使用原子操作。 - CQ/FQ/PQ的队列读写访问。 - WARL Ring的队列读写访问。 - 对MRIF进行访问，即当中断对应的MSI页表的M字段为1（MRIF Mode）时，使用该接口访问。 - 当IOMMU内部产生的中断选择为通过AXI Master 2输出时，使用该接口。 |
| AXI Slave 0 | 1000 | 512 | 该接口主要承担以下的数据交互： - 接收待转换的内存读写请求。接收到这类请求后，IOMMU不能通过该接口立即回Response，而是必须等到该请求对应的转换后请求被AXI Maste 0接口发送出去，并且收到Response后，才能回复。 - 接收设备发送的Page Request Message。该类数据包的部分字段需要通过awuser信号传输，awuser信号的定义见后文。这类请求可以立即回复Response。 |
| AXI Slave 1 | 100 | 32 | 该接口主要承担以下的数据交互： - 主机对RV标准寄存器的访问； |
| AHB Slave | 100 | 32 | 该接口主要承担以下的数据交互： - 固件对RV标准寄存器的访问； - 固件对内部寄存器的访问； - QPA寄存器的访问 |
| AXI Master 3 | 1000 | 32 | 该接口主要承担以下数据交互： - 输出Trace信息 |

AXI Master 1接口的awuser信号定义如下：

表格 5-2 AXI Master 1 awuser信号定义

| 名称 | 位 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| tlp_type | 5 | 待发送的TLP包的Type字段。 |
| pasid | 32 | 待发送的TLP包的Prefix TLP。如果需要向设备发送PASID，则需要根据PCIe协议定义的PASID Prefix的数据格式从该接口发送；如果不需要发送PASID，需要向该字段发送全1（待定）。 |
| msg_code | 8 | 待发送的Message TLP包的Message Code字段。 |
| tag | 10 | 待发送的Message TLP包的Tag字段。 |
| msg_34dw | 64 | 待发送的TLP包的Byte 8~ Byte 15。 |

AXI Slave 0接口的awuser信号定义如下：

表格 5-3 AXI Slave 0 awuser信号定义

| 名称 | 位 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| segid | 8 | Segment ID，在多RC模式下，该字段与rid字段共同确定该请求的发送设备；在单RC模式下，该字段需要被忽略，IOMMU按全0处理。 |
| tlp_type | 5 | 接收请求对应的TLP包的Type字段。 |
| pasid | 32 | 接收请求对应的Prefix TLP。如果该TLP的Byte 0匹配PCIe协议定义的PASID Prefix类型，IOMMU提取PASID值用于地址转换逻辑，并忽略其它字段；如果不匹配，IOMMU按照未接收到PASID Prefix处理(待定)。 |
| at | 2 | 接收请求对应的TLP包的AT字段，用于地址转换逻辑。 |
| rid | 16 | 接收请求对应的TLP包的Request ID字段，用于地址转换逻辑。 |
| msg_code | 8 | 接收的Message包的Message Code字段，用于校验Message类型，其他类型的包忽略该字段。 |
| ep | 1 | 接收请求对应的TLP包的EP字段。该字段IOMMU仅记录，不用于逻辑判断(待定)。 |
| tag | 10 | 接收请求对应的TLP包的Tag字段。该字段IOMMU仅记录，不用于逻辑判断。 |
| tc | 3 | 接收请求对应的TLP包的TC字段。该字段IOMMU仅记录，不用于逻辑判断。 |
| ns | 1 | 接收请求对应的TLP包的No Snoop字段。该字段IOMMU仅记录，不用于逻辑判断。 |
| ro | 1 | 接收请求对应的TLP包的Relex Ordering字段。该字段IOMMU仅记录，不用于逻辑判断。 |
| ido | 1 | 接收请求对应的TLP包的ID-based Ordering字段。该字段IOMMU仅记录，不用于逻辑判断。 |
| msg_34dw | 64 | 接收请求对应的TLP包的Byte8~Byte12。 |

AXI Slave 0接口的aruser信号定义如下：

表格 5-4 AXI Slave 0 aruser信号定义

| 名称 | 位 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| segid | 8 | 同awuser同名字段定义。 |
| tlp_type | 5 | 同awuser同名字段定义。 |
| pasid | 32 | 同awuser同名字段定义。 |
| at | 2 | 同awuser同名字段定义。 |
| rid | 16 | 同awuser同名字段定义。 |
| ep | 1 | 同awuser同名字段定义。 |
| tag | 10 | 同awuser同名字段定义。 |
| tc | 3 | 同awuser同名字段定义。 |
| ns | 1 | 同awuser同名字段定义。 |
| ro | 1 | 同awuser同名字段定义。 |
| ido | 1 | 同awuser同名字段定义。 |
| nw | 1 | 接收请求对应的TLP包的No Write字段，仅对Translation Request包有效，其他包该字段无意义。该字段IOMMU仅记录，不用于逻辑判断。 |

AXI Stream

IOMMU共有1个AXI Stream Master接口，接口的规格定义如下表：

表格 5-5 AXI Stream接口表

| 名称 | 频率 (MHz) | 位宽 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| AXI Stream Master | 1000 | 64 | 该接口主要承担以下的数据交互： - 对IMSIC内部的Interrupt File进行访问，即当中断对应的MSI页表的M字段为3（Basic Translate Mode）时，使用该接口访问。 当IOMMU内部产生的中断选择为通过AXI Stream输出时，使用该接口。 |

AXI Stream Master接口的详细定义参见《Arm Neoverse CMN-700 Coherent Mesh Networkent Technical Reference Manual》B.2.5。

中断接口

IOMMU中断接口提供X个中断信号输出，每一个中断信号对应一类中断。当该类中断某一个中断事件发生时，事件将被记录在对应的中断状态寄存器中。如果该事件未被屏蔽或者不支持被屏蔽，则对应的中断信号输出被拉成有效状态。当某类中断的所有中断状态寄存器被清零或屏蔽，则对应的中断信号输出被拉成无效状态。

| 名称 | 方向 | 位宽 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| io_int | O | 1 |  |

AXI ID管理

逻辑接口

Ring Buffer

Ring Buffer是一段连续的内存的空间，该Buffer的起始地址称为Base Address，空间大小由Depth参数定义（单位：Entry）。Ring Buffer的Base Address需要对齐到Entry Size。

该内存空间收尾相接组成一个环形的缓存，即认为地址为Base Addr+Depth*Entry Size-1的下一个地址是Base Address。

Ring Buffer空间用于存放有效数据的部分使用Head和Tail指针描述，这两个指针都以Entry为单位。这两个指针描述Buffer状态的规则如下：

- 如果Head指针和Tail指向同一个位置，该位置为空；否则，Head指针指向的位置为有效数据。

- Tail指针永远指向一个空位置，因此，该Buffer实际填入数据的最大数量为Depth-1。

- 从Head指针指向的位置，到Tail指针指向位置的上一个位置之间（包含），是Buffer的有效数据。

- 当Head指针指向的位置被读取，Head指针向后移动一个位置。如果Head指针与Tail指针重合，则Buffer为空，此时不能再移动Head指针。

- 如果Tail指针指向的位置被写入一个新数据，则Tail指针向后移动一个位置。如果Tail指针指向位置的下一个位置被Head指针指向，则Buffer为满，此时当前Tail指针指向的位置不能被写入数据，Tail指针也不能移动。

图 5-2- Ring Buffer的定义

Buffer满时的状态如下图所示，此时Tail指针指向的位置仍为空，但该位置不允许被写入，Tail指针也不允许被移动。

图 5-3- Ring Buffer Full

Buffer Empty时状态如下图，此时Head和Tail指针指向同一个位置，该状态只能由移动Head指针导致。Buffer在初始化后，Head和Tail指针都指向Base Address位置，因此Buffer是空状态。

图 5-4- Ring Buffer Empty

为了避免固件每次需要读取Tail寄存器才能更新当前Ring Buffer的有效数据的状态的问题，Ring Buffer的每个Entry需要定义Phase Bit字段。该字段长度为1 Bit，初始值为0，每当一个有效的Entry被写入Ring Buffer时，该Entry的待写入Phase Bit是当前Ring Buffer中存储的Phase Bit取反的值。该字段仅由Ring Buffer写入方更新，读取方不改变该值。如下图所示：

图 5-5- Phase Bit的典型示例

实际实现，并不使用从Ring Buffer读取Phase Bit再写入的方式，而是在Ring Buffer的写入方维护一个Producer Phase Bit，简称PPB，该值被初始化成1。每当一个Entry被写入Ring Buffer，写入方将PPB填入该Entry的Phase Bit字段。当Ring Buffer的Tail指针触底绕回时，写入方将PPB取反。

图 5-6- PPB取反过程

读取方也需要维护一个Consumer Phase Bit，简称CPB，该值也被初始化成1。当读取到的Ring Buffer Entry的Phase Bit与CPB相同时，说明该Entry是一个有效数据。当Ring Buffer的Head指针触底绕回时，读取方将CPB取反。

为了防止固件在Polling的时候读到有效的Phase Bit和无效的Entry数据，硬件需要将一个完整的Ring Buffer Entry放在一次Burst写中更新。

写入方需要保证Ring Buffer Entry先被写入，然后Tail寄存器才能被更新。

CQ/FQ/PQ Ring字段定义

CQ/FQ/PQ字段定义遵守<RISC-V IOMMU Architecture Specification>，详见该协议第4章。这三个Queue Entry不包含Phase Bit字段，但Head/Tail定义与前文相同。

WARL寄存器接口

WARL寄存器需要支持如下特性：通过AXI Slave 1接口可以向它写入任意值，如果写入的值是一个该寄存器支持的合法值，则该值将生效并且可以被软件读取；如果该值不是一个合法值，则实际写入寄存器并生效的是一个合法值，并且软件将读到该合法值。

对于该类型的寄存器的写入动作，需要IOMMU与运行在M核中的固件配合完成上述行为，具体流程如下：

图 5-7- WARL寄存器的写入流程

- A核通过AXI Slave 1接口向WARL寄存器发起写操作，IOMMU检测到该写入地址命中WARL寄存器。

- IOMMU不对该地址对应的寄存器进行实际写入操作，而是将此次写入的地址和数据保存至WARL Ring，并更新Tail指针寄存器。WARL Ring的详细字段定义见后文。WARL Ring遵循5.2.4.1定义的规则。

- WARL Ring的更新将触发中断通知M核，M核也可以通过轮询Phase Bit来识别新的写入。

- M核根据写入的地址，获取预定义的有效值集合，对写入值进行校验，如果不合法，则使用预定义的默认值写入对应寄存器实体。

- 写入完成后，M核更新WARL Ring接口的Head寄存器通知IOMMU。

- IOMMU通过AXI Slave 1接口对这笔写操作回复Response。

<RISC-V IOMMU Architecture Specification>要求寄存器写入长度只能是4字节或者8字节，且写入地址必须对齐到写入长度。对于违反该要求的写入动作，协议定义为Unspecified（详见协议第6章），WARL接口定义如下处理规则：

- 如果长度小于等于4字节，按4字节处理，否则，按8字节处理。

- 根据写入长度，忽略不对齐的地址低位。

- 非法写入仍然被记录在WARL Ring中，但用Inv字段标识。

WARL Ring的每一个Entry，记录一个4字节数据的写入，对于8字节写入请求，需要在WARL Ring中用2个Entry记录。但对于这种情况，需要在完成2个Entry的更新后，再更新Tail寄存器。

对WARL寄存器的读请求和对非WARL寄存器的读写请求，需要由IOMMU硬件直接对寄存器实体进行操作，不能通过WARL Ring发送给固件。但需要注意AXI接口的保序要求，如果这些由硬件直接操作的读写请求，需要与WARL的写请求之间按顺序完成，那么这些请求在执行完成后，也应该等待WARL Resopnse被发出后才能发送。

图 5-8- 读取WARL寄存器及读写普通寄存器流程

WARL Ring字段定义

WARL Ring Entry按如下格式存储：

图 5-9- WARL Ring Entry字段定义

上述字段中自定义字段含义如下表：

表格 5-6 WALR Ring Entry字段含义

| 名称 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Address | 62 | WARL寄存器写请求的64位地址，其中最低2位被忽略。 |
| Data | 32 | WARL寄存器写请求的数据。 |
| Inv | 1 | 如果写入动作违反写入长度、地址对齐等要求，则该位为1；如果完全符合要求，则为0。如果一笔违法写入被拆分为2个Entry，则2个Entry的该位都必须为1。 |
| Phase Bit | 1 | 详见5.2.4.1。 |

关键寄存器

寄存器列表和地址映射

IOMMU的寄存器分为RV标准寄存器和内部寄存器。这两部分寄存器都通过AHB Slave接口访问。RV标准寄存器大小为4KB，且起始地址需要对齐到4KB。这两部分寄存器在AHB  Slave接口的地址空间分配如下表：

表格 5-7 IOMMU寄存器在AHB Slave地址空间分布

| 模块 | 地址偏移 | 大小 |
| --- | --- | --- |
| RV标准寄存器 | 0x0 | 4KB |
| 内部寄存器 | 0x1000 | 4KB |

RV标准寄存器

RV标准寄存器指<RISC-V IOMMU Architecture Specification>文档第6章定义的寄存器。这些寄存器有两个访问接口，一个是A核通过AXI Slave 1接口访问，称为主机接口；另一个是M核通过AHB Slave接口访问，称为固件接口。

主机接口的地址偏移和访问权限必须严格遵循<RISC-V IOMMU Architecture Specification>协议定义，本文档不再赘述。

固件接口访问所有的寄存器默认为RW，如有特殊寄存器后文将说明。

IOMMU支持的Register列表如下。对于不支持的寄存器，主机接口读取该地址需要返回0，主机接口写入该地址需要被忽略；固件接口的访问行为可以由设计实现决定。

表格 5-8 IOMMU Register列表

| Offset | Name | Size | Description | Support? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | capabilities | 8 | Capabilities of the IOMMU | Y |
| 8 | fctl | 4 | Features control | Y |
| 12 | custom | 4 | Designated For custom use | N |
| 16 | ddtp | 8 | Device directory table pointer | Y |
| 24 | cqb | 8 | Command-queue base | Y |
| 32 | cqh | 4 | Command-queue head | Y |
| 36 | cqt | 4 | Command-queue tail | Y |
| 40 | fqb | 8 | Fault-queue base | Y |
| 48 | fqh | 4 | Fault-queue head | Y |
| 52 | fqt | 4 | Fault-queue tail | Y |
| 56 | pqb | 8 | Page-request-queue base | Y |
| 64 | pqh | 4 | Page-request-queue head | Y |
| 68 | pqt | 4 | Page-request-queue tail | Y |
| 72 | cqcsr | 4 | Command-queue CSR | Y |
| 76 | fqcsr | 4 | Fault-queue CSR | Y |
| 80 | pqcsr | 4 | Page-request-queue CSR | Y |
| 84 | ipsr | 4 | Interrupt pending status register | Y |
| 88 | iocountovf | 4 | HPM counter overflows | 待定 |
| 92 | iocountinh | 4 | HPM counter inhibits | 待定 |
| 96 | iohpmcycles | 8 | HPM cycles counter | 待定 |
| 104 | iohpmctr1-31 | 248 | HPM event counters | 待定 |
| 352 | iohpmevt1-31 | 248 | HPM event selector | 待定 |
| 600 | tr_req_iova | 8 | Translation-request IOVA | 待定 |
| 608 | tr_req_ctl | 8 | Translation-request control | 待定 |
| 616 | tr_response | 8 | Translation-request response | 待定 |
| 624 | iommu_qosid | 4 | IOMMU QoS ID | 待定 |
| 628 | Reserved | 60 | Reserved for future use (WPRI) | N |
| 688 | custom | 72 | Designated for custom use (WARL) | N |
| 760 | icvec | 8 | Interrupt cause to vector register | Y |
| 768 | msi_cfg_tbl | 256 | MSI Configuration Table | Y |
| 1024 | Reserved | 3072 | Reserved for standard use | N |

IOMMU capabilities寄存器用于向主机上报IOMMU的部分特性，当前版本的IOMMU支持的Capability根据下表中的取值确定。

这些寄存器需要被实现为可通过固件接口读写，寄存器的复位值按下表中的取值设置。这些字段的详细含义请参见<RISC-V IOMMU Architecture Specification>。

表格 5-9 IOMMU capabilities寄存器的值

| Bits | Field | Attribute | Value | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 | version | RO | 0x10 | The version field holds the version of the specification implemented by the IOMMU. The low nibble is used to hold the minor version of the specification and the upper nibble is used to hold the major version of the specification. For example, an implementation that supports version 1.0 of the specification reports 0x10. |
| 8 | Sv32 | RO | 0 | Page-based 32-bit virtual addressing is supported. |
| 9 | Sv39 | RO | 1 | Page-based 39-bit virtual addressing is supported. |
| 10 | Sv48 | RO | 1 | Page-based 48-bit virtual addressing is supported. When Sv48 is set, Sv39 must be set. |
| 11 | Sv57 | RO | 0 | Page-based 57-bit virtual addressing is supported. When Sv57 is set, Sv48 must be set. |
| 13:12 | reserved | RO | 0 | Reserved for standard use. |
| 14 | Svrsw60t59b | RO | 0 | PTE Reserved-for-Software Bits 60-59. |
| 15 | Svpbmt | RO | 1 | Page-based memory types. |
| 16 | Sv32x4 | RO | 0 | Page-based 34-bit virtual addressing for second-stage address translation is supported. |
| 17 | Sv39x4 | RO | 1 | Page-based 41-bit virtual addressing for second-stage address translation is supported. |
| 18 | Sv48x4 | RO | 1 | Page-based 50-bit virtual addressing for second-stage address translation is supported. |
| 19 | Sv57x4 | RO | 0 | Page-based 59-bit virtual addressing for second-stage address translation is supported. |
| 20 | reserved | RO | 0 | Reserved for standard use. |
| 21 | AMO_MRIF | RO | 1 | Atomic updates to MRIF is supported. |
| 22 | MSI_FLAT | RO | 1 | MSI address translation using Pass-through mode MSI PTE is supported. |
| 23 | MSI_MRIF | RO | 1 | MSI address translation using MRIF mode MSI PTE is supported. |
| 24 | AMO_HWAD | RO | 1 | Atomic updates to PTE accessed (A) and dirty (D) bit is supported. |
| 25 | ATS | RO | 1 | PCIe Address Translation Services (ATS) and page-request interface (PRI) [4] is supported. |
| 26 | T2GPA | RO | 1 | Returning guest-physical-address in ATS translation completions is supported. |
| 27 | END | RO | 0 | When 0, IOMMU supports one endianness (either little or big). When 1, IOMMU supports both endianness. The endianness is defined in the fctl register. |
| 29:28 | IGS | RO | 0 | IOMMU interrupt generation support. Value 0: MSI - IOMMU supports only message-signaled-interrupt generation. Value 1: WSI - IOMMU supports only wire-signaled-interrupt generation. Value 2: BOTH - IOMMU supports both MSI and WSI generation. The interrupt generation method must be defined in the fctl register. Value 3: 0 - Reserved for standard use |
| 30 | HPM | RO | 待定 | IOMMU implements a hardware performance monitor. |
| 31 | DBG | RO | 待定 | IOMMU supports the translation-request interface |
| 37:32 | PAS | RO | 0x38 | Physical Address Size supported by the IOMMU. |
| 38 | PD8 | RO | 0 | One level PDT with 8-bit process_id supported. |
| 39 | PD17 | RO | 0 | Two level PDT with 17-bit process_id supported. |
| 40 | PD20 | RO | 1 | Three level PDT with 20-bit process_id supported. |
| 41 | QOSID | RO | 待定 | Associating QoS IDs with requests is supported. |
| 42 | NL | RO | 待定 0？ | Non-leaf PTE invalidation extension is supported. |
| 43 | S | RO | 待定 0？ | Address range invalidation extension is supported. |
| 55:44 | reserved | RO | 0 | Reserved for standard use. |
| 63:56 | custom | RO | 0 | Designated for custom use. |

IOMMU内部寄存器

Top Cfg寄存器组包含IOMMU的初始化参数，对这些寄存器的配置一旦被提交，不允许被更改。需要复位IOMMU才能再次修改该寄存器。

表格 5-10 Controller Top Cfg寄存器组描述

| 组 | 名称 | 位宽 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Top Cfg | Mode | 1 | RW | 与IOMMU关联的多个RP的工作模式： - 1’b0：单RC模式，多个RP属于同一个RC，共享同一个BDF编码空间。该模式下，IOMMU根据RPx Sec Bus No和RPx Sub Bus No寄存器的值确定ATS Msg应该被发给哪个RP。 - 1’b1：多RC模式，每个RP是独立的RC，拥有独立的BDF编码空间。该模式下，IOMMU根据RPx Seg No确定ATS Msg应该被发给哪个RP。 |
|  | WARL Ring Base | 64 | RW | WARL Ring的基地址，。 |
|  | WARL Ring Depth | 16 | RW | WARL Ring的深度，单位：Entry |
|  | INT Out Port | 1 | RW | IOMMU协议定义由IOMMU自己产生的中断通过哪一个接口输出： 1’b0: 通过AXI Stream接口输出； 1’b1: 通过AXI Master 2接口输出 该配置不影响由设备发起的、经过IOMMU转换的MSI中断。 |
|  | Prefetch Depth | 8 | RW | 由用户定义的预取深度，支持范围为0到255；当配置其它数值时需要支持错误检查。默认值为0即不预取。 |
|  | Top Config Done | 1 | RW | Config寄存器组配置完成。当该寄存器为1时，表示这些寄存器组已配置完，不允许更改。该位成功写1后(无错误)不允许用写入方式清零（硬件可忽略清零动作），执行复位可清零该位。如果配置出现错误，该寄存器将被硬件清零。 |
|  | Top Config Status | 8 | RO | 当Config Done寄存器被写1时，该寄存器用于报告配置参数是否正确。全0为正确，非0为配置参数错误，错误码待定。 |

Ctrl寄存器组用于对IOMMU进行运行时控制。这些寄存器可以在运行过程中被修改。寄存器描述如下：

表格 5-11 IOMMU Ctrl寄存器组描述

| 组 | 名称 | 位宽 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ctrl |  |  |  |  |

RPx Msg路由控制寄存器用于配置每个RP接收Msg的地址以及路由信息，用于确定通过CQ下发的ATS Msg应该被路由至哪个RP，x表示0~3。任意时刻，当A核中的程序对设备进行枚举时，M核会根据枚举结果对这些寄存器进行修改。

表格 5-12 RPx Msg路由控制寄存器

| 组 | 名称 | 位宽 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RPx Msg Route Ctrl | RPx Sec Bus No | 8 | RW | 当IOMMU工作在单RC模式时，该寄存器和对应的RPx Sub Bus No寄存器描述该RP下挂的所有设备的Bus Number范围。总线号位于该范围内的（大于等于Sec Bus No且小于等于Sub Bus No）Msg将被IOMMU发送至对应的RPx Msg Addr。 当IOMMU工作在多RC模式时，该寄存器被忽略。 |
|  | RPx Sub Bus No | 8 | RW | 见RPx Sec Bus No描述。 |
|  | RPx Seg No | 8 | RW | 当IOMMU工作在多RC模式时，该寄存器表示每一个RP的Segment No。当ATS Comand内的DESG字段等于该寄存器值时，对应的ATS Msg将被发往该RP。 |
|  | RPx Msg Addr | 64 | RW | RP用于接收ATS Msg的地址。 |
|  | RPx EN | 1 | RW | RPx使能信号。当该寄存器为0时，对应的上述路由判断逻辑不生效，上述寄存器的值需要被忽略。 |

与固件的Ring Buffer接口运行时相关的寄存器如下表所示，这些寄存器可在运行时被修改。

表格 5-13 Ring Buffer接口运行时相关寄存器描述

| 组 | 名称 | 位宽 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WARL Ring | WARL Ring Head | 16 | RW | WARL Ring的Head指针，由固件更新硬件读取，单位：Entry。详见5.2.4.1。 |
|  | WARL Ring Tail | 16 | RW | WARL Ring的Tail指针，由硬件更新固件读取，单位：Entry。 |
|  | WARL Ring Thr | 16 | RW | WARL Ring的阈值，当WARL Ring中已存在的数据数量超过该阈值会引起IO INTs寄存器组的Int Status寄存器相关位置位。 |
|  | WARL Timeout Thr | 16 | RW | WARL Ring Head更新阈值，超过该阈值不更新Head指针将会触发一个中断事件。单位：us。 |

IO INTs寄存器组用来记录IOMMU发生的IO INTs事件。当IO INTs有事件发生，且该事件未被屏蔽时，IOMMU会使IO INTs寄存器组中的对应位置1，如果对应的IO INTs寄存器组中未被屏蔽，那么最终会让IOMMU输出的IO INTs信号拉高。

表格 5-14 Controller IO INTs寄存器组描述

| 组 | 名称 | 位宽 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IO INTs | Int Status | 32 | RO | 每一位对应一种中断事件。如果其中某一位为1，且该位对应的Int Mask位为0，则IO INTs信号被拉高。 [0]: WARL Ring Buffer满； [1]: WARL Ring Buffer有效条目数大于阈值； [2]: WARL Ring Buffer超过指定时间未被更新Head寄存器； [31:3]: Reserved. |
|  | Int Mask | 32 | RW | 中断屏蔽位，每一位对应一种中断事件，对应关系与Int Status寄存器一致。当Int Status某一位为1，且该寄存器对应位为0，则IO INTs信号被拉高。 |

Error INTs寄存器组用来实现IOMMU的错误处理机制，错误处理机制详见5.5以及SoC架构文档错误处理部分。

| 组 | 名称 | 位宽 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Error INTs |  |  |  |  |

Trace Ctrl寄存器组用来设置事件日志的相关参数

| 组 | 名称 | 位宽 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trace Ctrl |  |  |  |  |

性能需求分析

外部条件预设

IOPS需求

总线带宽

Latency

关键Buffer及大小

子模块描述

Parser

Parser分流规则如下：

- 将Page Request Message分流至PQ Proc模块；

- 将读写请求按如下规则处理：

  - 当ddtp.iommu_mode == Bare时，将读写请求直接分流至AXI Maaster 0接口；

  - 当ddtp.iommu_mode == Off时，拦截所有请求。对接收到的请求通过AXI接口向RP回复Error Response让RP向设备发送UR，并通过FQ报“All inbound transactions disallowed”错误。

  - 否则，将读写请求分流给后级。

- 对于不满足上述条件的请求，发送给错误处理模块（待定）。

Collector

异常处理

异常类型和上报

Debug & Trace

异常导出

QPA

使用场景

初始化流程

IOMMU的初始化由多个不同的软件栈参与，因此会分多个阶段进行。

第一个阶段是仅M核参与，主要步骤是：

- 配置多RP的工作模式（默认配置为单RC模式）；

- 根据PCIe Bifurcation的配置，将需要被启用的RP（无论是否会接设备）对应的RPx Msg Addr寄存器配置为该RP AXI Slave接口接收Msg的地址（详见SoC地址映射），并且将RPx EN寄存器置1，其余置0。

- M核申请用于处理WARL寄存器的Ring空间，并设置WARL相关寄存器。需要注意，由于有8B访问拆分为2个4B的场景，因此需要固件保证WARL Ring的深度不能小于AXI Slave 1接口的读Outstanding值的2倍。

- 完成这一阶段的配置后，M核固件写Top Config Done寄存器提交配置。

第二个阶段由M核和A核共同参与，但发生在A核第一次对设备进行枚举的时候，这一阶段一般由BIOS对设备进行枚举，主要步骤如下：

- 在单RC模式下，A核发起对RP及下挂设备的配置空间的访问，这些访问将被Address Replacer拦截并通知M核。M核捕获对RP Secondary Bus Number和Subordinate Bus Number的写入操作，并配置对应的RPx Sec Bus No和RPx Sub Bus No寄存器；在多RC模式下，M核根据预定义的值配置每个RP的RPx Seg No寄存器。

- 在PCIe设备枚举的阶段，A核会并行对IOMMU的RV标准寄存器进行初始化，两者可能穿插进行，没有必然的先后顺序。

第三个阶段与第二个阶段流程类似，但需要注意的是：

- 这一阶段一般由OS进行再次枚举，且枚举的结果可以与BIOS不同。

- 在第二个阶段时，设备可能已经发送过内存读写请求且使用IOMMU进行转换。

Reset流程

IOMMU Reset适用于以下场景：

- 全系统热复位

IOMMU不会被单独复位，在系统工作期间，即使某一个RP或者PCIe Stack内所有RP分别被复位，IOMMU也不应该被复位。因此，IOMMU复位前不需要执行收尾，复位流程如下：

- 向所有RP连接的设备发送Hot Reset，保证链路进入Hot Reset状态；

- 复位IOMMU，并保证系统其他部件也一同被复位；

- 释放IOMMU复位，按照初始化流程进行配置。

地址转换

设备DMA到SPA

设备使用SPA地址作为DMA地址主要发生在以下场景：

- 系统不包含VMM，Host OS将物理地址作为DMA地址下发给设备；

- 系统包含VMM，设备被VMM管理，VMM将物理地址作为DMA地址下发给设备

该场景下的典型环境配置如下：

- 主机分配给设备DMA的数据页在典型环境下是离散的；

- 该设备的fsc.mode == Bare；iohgatp.mode == Bare；

该场景下，IOMMU不需要进行地址转换，将内存访问请求直接发送至AXI Master 0接口。

出于对性能考虑，这种类型的报文应该从PT Cache模块透传，而不应该调用实际的Cache逻辑处理。

这种类型的报文也必须要遵循保序的原则，即在AXI Master 0接口接收到该请求的Response后，才能通过AXI Slave 0接口发送对应的Response。

设备DMA到非进程空间的VA

设备使用Host非进程空间VA地址作为DMA地址主要发生在以下场景：

- 系统不包含VMM，为了内存保护，为该设备建立一个VA空间，将VA地址作为设备DMA地址。

- 系统包含VMM，设备由VMM管理，为了内存保护，VMM为设备建立一个VA空间，将VA地址作为设备DMA地址。

该场景下的典型环境配置如下图所示（DMA至VMM场景可由该图类推得到）：

- 使用IOMMU Stage 1逻辑进行转换；

- 典型环境下，Host OS/VMM（下文简称Host）每一个VA地址仅用于一次DMA，DMA完成后，该地址将被回收。Host可能每用完一个VA也可能攒若干个VA，进行一次内存回收和Cache Invalidation操作。

- 典型环境下，VA地址连续分配，但软件并不保证这一点。VA映射的PA地址一般是离散页。此外，设备如果不支持PRI，则被VA映射的物理地址会被Host OS Pin住，即不会发生缺页；但如果设备支持PRI，则被VA映射的物理地址可能被交换出去。

- 该设备的tc.PDTV == 0，或（tc.PDTV == 1且DPE == 1）。如果tc.PDTP == 0，则iosatp.PPN指向该虚拟空间的页表；如果（tc.PDTV == 1且DPE == 1），则根据协议，构建PDT，并将对应的PC的fsc.PPN指向该虚拟空间页表。

- 设备发送的是普通的TLP包，不带PASID。

图 6-1- 5.3.2 设备DMA到主机非进程空间的VA

设备DMA到进程空间VA

设备使用Host进程空间VA地址作为DMA地址主要发生在以下场景：

- 系统不包含VMM，用户进程向设备直接下发DMA任务，并将进程ID下发给设备、进程空间的地址作为DMA地址。

该场景下的典型环境配置如下图所示：

- Host OS运行一个或多个用户进程，每个进程拥有独立的进程空间。用户进程可以以进程空间的VA地址向设备下发DMA任务，并且设备知道每一个DMA任务归属的进程ID。进程空间中的某一段地址被映射物理地址，典型场景下，该VA地址连续，且映射关系固定。但软件无法保证VA地址一定连续。此外，设备如果不支持PRI，则被VA映射的物理地址会被Host OS Pin住，即不会发生缺页；但如果设备支持PRI，则被VA映射的物理地址可能被交换出去。

- 该设备的tc.PDTV == 1，Host OS将构建PDT，并将每个进程的PC的fsc.PPN指向对应的虚拟空间页表。

- 设备发送通过发送PASID Prefix告知IOMMU进程ID。

图 6-2-设备DMA到进程空间VA

设备DMA到Guest PA(使用Stage 1)

设备使用Host进程空间VA地址作为DMA地址主要发生在以下场景：

- 系统包含VMM，设备被绑定给VM，Guest OS使用PA地址向设备下发DMA任务，使用IOMMU Stage 1逻辑进行地址转换。这种场景虽然不是RV协议规定的用法，但是常见于当前软件。在这种用法下，IOMMU并不支持硬件虚拟化加速，VM中不存在vIOMMU。

图 6-3- 设备DMA到Guest PA(使用Stage 1)

该场景下的典型环境配置如下图所示：

- 使用IOMMU Stage 1逻辑进行转换；

- VMM将一段SPA地址分配给VM，并建立映射表。正常场景下，在VM关闭前，无论该VM是否在A核中运行，该内存不会被回收。异常场景待定。

- Guest OS分配给设备DMA的数据页以及该GPA地址映射的SPA页在典型环境下是离散的。

- 该设备的iohgatp.mode == Bare、tc.PDTP == 0，iosatp.PPN指向VMM为该VM分配的页表。

- 设备发送的是普通的TLP包，不带PASID。

设备DMA到Guest PA(使用Stage 2)

该场景与6.3.4设备DMA到Guest PA(使用Stage 1)场景类似，它是协议规定的一种典型用法，这两个场景的区别是：

- 使用Stage 2逻辑而不是Stage 1逻辑进行转换，因此，VM中可以使用vIOMMU（即可以有其他的数据包使用Stage 1逻辑转换）。

- 设备的iohgatp.PPN指向VMM为该VM分配的VA空间的页表，对于当前设备而言，fsc.mode == Bare。

图 6-4- 设备DMA到Guest PA(使用Stage 2)

设备DMA到Guest非进程空间的VA

设备使用Guest非进程空间VA地址作为DMA地址主要发生在以下场景：

- Guest OS为了内存保护，为该设备建立一个VA空间，将VA地址作为设备DMA地址。

该场景下的典型环境配置如下图所示：

- 使用IOMMU两级转换；

- 典型环境下，Guest OS每一个VA地址仅用于一次DMA，DMA完成后，该地址将被回收。Guest OS可能每用完一个VA也可能攒若干个VA，进行一次内存回收和Cache Invalidation操作。

- VMM将一段SPA地址分配给VM，并建立映射表。正常场景下，在VM关闭前，无论该VM是否在A核中运行，该内存不会被回收。异常场景待定。

- 典型环境下，GVA地址连续分配，但软件并不保证这一点。GVA映射的GPA地址一般是离散页。此外，设备如果不支持PRI，则被GVA映射的物理地址会被Guest OS Pin住，即不会发生缺页；但如果设备支持PRI，则被GVA映射的物理地址可能被交换出去。

- 典型环境下，GPA在SPA地址上应该被认为是离散的。

- 该设备的iohgatp.PPN指向VMM为该VM分配的VA空间的页表。

- 该设备的tc.PDTV == 0，或（tc.PDTV == 1且DPE == 1）。如果tc.PDTP == 0，则iosatp.PPN指向Guest OS为这片虚拟空间创建的页表；如果（tc.PDTV == 1且DPE == 1），则根据协议，Guest OS构建PDT，并将对应的PC的fsc.PPN指向该虚拟空间页表。

- 设备发送的是普通的TLP包，不带PASID。

图 6-5- 设备DMA到Guest非进程空间的VA

设备DMA到Guest进程空间的VA

设备使用Guest进程空间VA地址作为DMA地址主要发生在以下场景：

- Guest OS中的用户进程向设备直接下发DMA任务，并将进程ID下发给设备、进程空间的地址作为DMA地址。

该场景下的典型环境配置如下图所示：

- 使用IOMMU两级转换；

- 典型环境下，Guest OS运行一个或多个用户进程，每个进程拥有独立的进程空间。用户进程可以以进程空间的GVA地址向设备下发DMA任务，并且设备知道每一个DMA任务归属的进程ID。进程空间中的某一段地址被映射GPA地址，典型场景下，该GVA地址连续，且映射关系固定。但软件无法保证VA地址一定连续。此外，设备如果不支持PRI，则被GVA映射的物理地址会被Guest OS Pin住；但如果设备支持PRI，则被GVA映射的GPA地址可能被Guest OS交换出去。

- VMM将一段SPA地址分配给VM，并建立映射表。正常场景下，在VM关闭前，无论该VM是否在A核中运行，该内存不会被回收。异常场景待定。

- 典型环境下，GPA在SPA地址上应该被认为是离散的。

- 该设备的iohgatp.PPN指向VMM为该VM分配的VA空间的页表。

- 该设备的tc.PDTV == 1，Guest OS将构建PDT，并将每个进程的PC的fsc.PPN指向对应的虚拟空间页表。

- 设备发送通过发送PASID Prefix告知IOMMU进程ID。

图 6-6- 设备DMA到Guest进程空间的VA

IOMMU Passthrough

IOMMU Passthrough模式主要用于以下场景：

- 在BIOS中设置关闭IOMMU。关闭后，IOMMU在OS中不再可见，OS不会加载IOMMU驱动对它进行配置，也不存在任何DDT/PDT/页表等数据结构。

该模式通过设置IOMMU ddtp寄存器中的iommu_mode字段为Bare来实现，该模式下IOMMU的功能是：

- 放行所有请求

- 不对地址做转换，不试图获取任何DC/PC等数据结构

图 6-7 IOMMU Passthrough模式

ATS

Open Items

References