IOMMU 性能模型设计方案

基于开源纯功能级IOMMU模型(Functional Level)的 SystemC TLM-2.0 模型，所有通信使用阻塞式 b_transport，一次只能处理一个翻译请求。本方案将其重构为近似时序级(Approximately Timed, AT)，迭代性能模型。

设计原则：

- 现有 Rivos 参考模型代码（iommu_translate.cc、iommu_device_context.cc 等）保留备份，作为功能参考模型

- 各硬件子模块按照实际硬件功能重新实现代码，可借鉴参考模型中的数据结构定义、地址计算逻辑、验证检查逻辑等

- 非阻塞 socket 通信支持并发请求

- 按硬件子模块的详细设计内容定义 SC_THREAD；

- 异步 DDR 访问，通过 AXI ID 标识请求，上下文暂存本地

- DDR 端口采用非阻塞通信方式

V4 相对 V3 的核心变更：

1. 新增 Walker Cache 子模块：参考架构文档 4.5 章节，在 PTW 模块内集成 Walker Cache（含 PTWc_1/PTWc_2/PTWc_3 三级中间结果缓存），减少页表 walk 的 DDR 访问次数

2. 新增 Cache Invalidation 通道：CQ Proc 通过 cq_to_cache_inv_fifo 向各 Cache 模块（DC/PC/PT/Walker Cache）发送失效命令

3. 对照架构文档 5.1 概述校验：补充 CQ Proc 通过 AXI Master 1 向 RP 发送 ATS Msg 的描述

IOMMU性能模型评审纪要0423（重要修改点）

1. Parser的inbound_fifo硬件上可以没有，端口上请求是流水的，模型先按照fifo深度为2来配置；（模型设计的一些fifo只是为了打断流水，不影响性能）

2. DC Cache设计为单口RAM，模型先不考虑场景VA去重方案；（4KB，PCIe MPS配置为512->连续8笔VA一样），PC Cache设计一致；

3. Collector内部接收来自Parser，PC Cache，DC Cache的请求/结果时，由于cache内部流水线不能完全确定（存在查询和更新，替换竞争的情况），采用内部3个fifo进进行接收；

4. Collector内部添加Contex buffer-双口RAM，按照任务为单位申请tag进行管理，不用考虑是写优先还是读优先；-> Contex buffer的具体存储格式需要再细化；

5. Collector模块关键性能参数包括：DC Walk outstanding，PC Walk outstanding，Contex buffer 面积；

6. xDTW模块关键性能参数：DC outstanding task , PC outstanding task , DC Contex buffer面积，DC Contex buffer面积；

7. xDTW内部线程划分：xdtw_main_thread和xdtw_rsp_thread负责DC,PC的walk；gstage_req_thread和gstage_rsp_thread负责PC翻译过程中第二阶段地址翻译的walk；-> 考虑DC和PC独立处理

8. PTW模块：总体上性能参数先卡一个总的outstanding任务数目（架构根据IOPS理论估算）

目前模型的实现方案有2种：

方案1：dispatch子模块+内部多套逻辑，每套逻辑是一个大状态机，即只能顺序处理一笔请求；不需要contextbuffer；最终内部outstanding任务数目是多少，就有多少套这样的逻辑；-> 优点，实现简单

方案2：按照现有进程拆分，已经拆散了每个请求的ddr访问的每一笔，需要contextbuffer保存walk上下文信息，且resp进程处理每一笔ddr响应时，都需要一次读写contextbuffer；-> 模型先把读写contextbuffer理想化，模型只卡总的outstanding任务数目，内部一套逻辑，也能支持多请求并发处理；

模型计划按照上述方案任意一种先做实现，后期待设计进行模块拆分后，继续迭代；

9. 先按照上述方案搭建IOMMU性能模型框架代码，后续再根据方案更新迭代局部子模块。补充cache失效等细节实现；

一、性能模型整体架构

子模块划分与数据流

所有子模块作为 iommu_top 内部的 SC_THREAD，通过 sc_fifo<iommu_task_t*> 传递任务指针。

IOMMU所使用的AMBA总线接口的规格定义如下表：

表格 5-1 AEM引擎总线接口表

| 名称 | 频率 (MHz) | 位宽 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| AXI Master 0 | 1000 | 512 | 该接口主要承担以下的数据交互： - 转换后的内存读写请求。这一类内存读写请求包，必须等到该接口接收到Response后，AXI Slave接口才能将对应的待转换请求的Response发送出去。 |
| AXI Master 1 | 1000 | 512 | 该接口主要承担以下的数据交互： - 发往PCIe RP控制器的ATS Message，包括Invalidation Request和Page Request Group Response。该类数据包的部分字段需要通过awuser信号传输，awuser信号的定义见后文。 |
| AXI Master 2 | 1000 | 64 | 该接口主要承担以下的数据交互： - DDT/PDT/内存页表/MSI页表的读写访问。其中，对页表进行写访问必须使用原子操作。 - CQ/FQ/PQ的队列读写访问。 - WARL Ring的队列读写访问。 - 对MRIF进行访问，即当中断对应的MSI页表的M字段为1（MRIF Mode）时，使用该接口访问。 - 当IOMMU内部产生的中断选择为通过AXI Master 1输出时，使用该接口。 |
| AXI Slave 0 | 1000 | 512 | 该接口主要承担以下的数据交互： - 接收待转换的内存读写请求。接收到这类请求后，IOMMU不能通过该接口立即回Response，而是必须等到该请求对应的转换后请求被AXI Maste 0接口发送出去，并且收到Response后，才能回复。 - 接收设备发送的Page Request Message。该类数据包的部分字段需要通过awuser信号传输，awuser信号的定义见后文。这类请求可以立即回复Response。 |
| AXI Slave 1 | 100 | 32 | 该接口主要承担以下的数据交互： - 主机对RV标准寄存器的访问； |
| AHB Slave | 100 | 32 | 该接口主要承担以下的数据交互： - 固件对RV标准寄存器的访问； - 固件对内部寄存器的访问； |

二、核心数据结构设计

3.1 统一事务上下文 iommu_task_t

新建文件 iommu/iommu_task.hh：

// 任务状态枚举    
    enum task_state_t {    
        // Parser阶段    
        TASK_PARSE_DONE,           // Parser完成解析，已发起DC+PC查询    
         
        // DC/PC Cache查询结果    
        TASK_DC_HIT,               // DC Cache命中    
        TASK_DC_MISS,              // DC Cache未命中    
        TASK_PC_HIT,               // PC Cache命中    
        TASK_PC_MISS,              // PC Cache未命中    
         
        // xDTW完成    
        TASK_DC_WALK_DONE,         // xDTW完成DDT walk，得到DC    
        TASK_PC_WALK_DONE,         // xDTW完成PDT walk，得到PC    
         
        // PT Cache查询    
        TASK_TLB_HIT,              // PT Cache(TLB)命中    
        TASK_TLB_MISS,             // PT Cache(TLB)未命中    
         
        // PTW完成    
        TASK_PT_WALK_DONE,         // PTW完成页表walk    
         
        // MSIPT Cache查询    
        TASK_MSIPT_HIT,            // MSIPT Cache命中    
        TASK_MSIPT_MISS,           // MSIPT Cache未命中    
        TASK_MSIPT_WALK_DONE,      // MSIPTW完成MSI页表walk    
         
        // 最终状态    
        TASK_FORWARD,              // 地址翻译完成，准备转发    
        TASK_FAULT,                // 出错    
        TASK_DONE                  // 完成    
    };    
         
    // Walk类型枚举（用于DDR请求标识）    
    enum walk_type_t {    
        WALK_DDT,                  // DDT radix tree walk    
        WALK_PDT,                  // PDT radix tree walk    
        WALK_VS_PT,                // VS-stage 页表walk    
        WALK_G_PT,                 // G-stage 页表walk    
        WALK_G_PT_IMPLICIT,        // G-stage 隐式翻译(VS PTE地址翻译)    
        WALK_MSI_PT,               // MSI 页表walk    
        WALK_AD_UPDATE,            // A/D位原子更新（blocking）    
        WALK_FQ_WRITE,             // FQ写入    
        WALK_PQ_WRITE,             // PQ写入    
        WALK_CQ_READ,              // CQ读取    
        WALK_MRIF_WRITE            // MRIF写入（blocking原子OR）    
    };    
         
    // Walk上下文 - DDR异步回调恢复用    
    struct walk_context_t {    
        walk_type_t walk_type;    
        int8_t      level;          // 当前walk层级    
        uint8_t     max_levels;     // 总层级数    
        uint64_t    base_addr;      // 当前层基地址    
        uint16_t    index[4];       // DDI/PDI/VPN索引数组    
        uint8_t     pte_size;       // PTE大小(4或8字节)    
        uint64_t    read_addr;      // 当前DDR读取地址    
        uint8_t     read_size;      // 当前DDR读取大小    
        uint64_t    vs_a;           // VS walk的当前地址a    
        uint64_t    g_a;            // G walk的当前地址a    
    };    
         
    // 统一事务上下文    
    struct iommu_task_t {    
        // === 任务标识 ===    
        uint32_t    task_id;             // 全局唯一ID（由Parser分配）    
        sc_time     timestamp;           // 进入时间戳    
         
        // === 原始请求（从PayloadExtention提取） ===    
        uint32_t    device_id;    
        uint32_t    process_id;    
        uint8_t     pid_valid;    
        uint8_t     exec_req, priv_req, no_write, is_cxl_dev;    
        addr_type_t at;    
        uint64_t    iova;    
        uint32_t    length;    
        uint8_t     read_writeAMO;    
        tlm::tlm_generic_payload* original_trans; // 原始TLM payload指针    
         
        // === 状态机 ===    
        task_state_t state;    
        uint8_t     TTYP;    
        uint8_t     is_read, is_write, is_exec, priv;    
         
        // === DC/PC 查询结果 ===    
        device_context_t  DC;    
        process_context_t PC;    
        bool        dc_valid;            // DC查询是否已返回    
        bool        pc_valid;            // PC查询是否已返回    
        bool        need_pc;             // 是否需要PC（由Collector根据DC.tc.PDTV判断）    
        uint8_t     DTF, PSCV, GV, PV, SUM, SXL;    
        uint32_t    GSCID, PSCID, DID, PID;    
        iosatp_t    iosatp;    
        iohgatp_t   iohgatp;    
         
        // === 翻译结果 ===    
        uint64_t    pa, gpa;    
        uint64_t    page_sz, gst_page_sz;    
        spte_t      vs_pte;    
        gpte_t      g_pte;    
        uint8_t     is_msi, is_mrif, is_bare_mode;    
        uint32_t    mrif_nid;    
        uint64_t    dest_mrif_addr;    
        uint32_t    cause;    
        uint64_t    iotval, iotval2;    
         
        // === Walk上下文 ===    
        walk_context_t walk_ctx;         // 当前活跃walk    
        walk_context_t saved_vs_walk;    // 嵌套G-stage时保存的VS walk    
         
        // === DDR请求跟踪 ===    
        uint16_t    current_axi_id;      // 当前DDR请求的AXI ID    
         
        // === Walker Cache命中信息 (V4新增) ===    
        int8_t      wc_hit_level;        // Walker Cache命中的层级(-1=未命中, 1/2/3=PTWc_x命中)    
        uint64_t    wc_hit_ppn;          // Walker Cache命中时的中间PPN    
    };

3.2 DDR响应结构

struct ddr_response_t {    
        uint16_t    axi_id;    
        walk_type_t walk_type;       // 请求类型，用于路由    
        uint32_t    task_id;         // 关联的任务ID    
        uint8_t     status;          // 0=OK, 1=ERROR    
        uint8_t     data[64];        // 读回数据    
        uint32_t    data_size;    
    };

3.3 AXI ID 分配器与Outstanding表

// AXI ID分配器    
    struct axi_id_allocator_t {    
        std::queue<uint16_t> free_ids;    
        sc_event             id_freed_evt;    
        uint16_t             max_ids;       // 如64或256    
        void init(uint16_t max);    
        uint16_t alloc_id();               // 分配，池空则wait    
        void free_id(uint16_t id);         // 归还，触发event    
    };    
         
    // Outstanding DDR请求表（全局唯一，在iommu_top中）    
    struct ddr_outstanding_entry_t {    
        iommu_task_t*   task;    
        walk_type_t     walk_type;    
        uint64_t        expected_addr;    
        uint8_t         expected_size;    
    };    
    std::unordered_map<uint16_t, ddr_outstanding_entry_t> ddr_outstanding_table;

3.4 Walker Cache 数据结构

参考架构文档 4.5 章节设计。Walker Cache 缓存页表 walk 两阶段/一阶段地址翻译过程中 VA/GPA 到下一级页表物理地址 PPN 的中间结果，目标是减少 DDR 访问次数。

// ==================== Walker Cache缓存条目 ====================    
         
    // PTWc_1: 缓存VPN[3]级中间结果（Sv48专用，Sv39时对应VPN[2]）    
    // 直接映射, s=64条目    
    struct walker_cache_entry_1_t {    
        bool        valid;    
        uint16_t    gscid;           // 16比特    
        uint32_t    pscid;           // 20比特    
        uint16_t    vpn_high;        // VPN最高段 (VPN[3] for Sv48, VPN[2] for Sv39)    
        uint64_t    ppn;             // 中间结果PPN (44比特)    
        uint8_t     addr_mode;       // 地址模式标志 (Sv39/Sv48, VS/G-stage)    
    };    
         
    // PTWc_2: 缓存{VPN[3],VPN[2]}级中间结果    
    // 2-way组相连, s=64条目/way    
    struct walker_cache_entry_2_t {    
        bool        valid;    
        uint16_t    gscid;    
        uint32_t    pscid;    
        uint16_t    vpn_high;        // VPN最高段    
        uint16_t    vpn_mid;         // VPN次高段 (VPN[2] for Sv48, VPN[1] for Sv39)    
        uint64_t    ppn;    
        uint8_t     addr_mode;    
        uint8_t     rrpv;            // SRRIP替换算法值 (M=2比特)    
    };    
         
    // PTWc_3: 缓存{VPN[3],VPN[2],VPN[1]}级中间结果    
    // 4-way组相连, s=64条目/way (仅Sv48启用, Sv39关闭)    
    struct walker_cache_entry_3_t {    
        bool        valid;    
        uint16_t    gscid;    
        uint32_t    pscid;    
        uint16_t    vpn_high;    
        uint16_t    vpn_mid;    
        uint16_t    vpn_low;         // VPN[1] for Sv48    
        uint64_t    ppn;    
        uint8_t     addr_mode;    
        uint8_t     rrpv;    
    };    
         
    // Walker Cache容量配置    
    #define WALKER_CACHE_SET_SIZE   64    
    #define PTWC1_WAYS              1   // 直接映射    
    #define PTWC2_WAYS              2   // 2-way组相连    
    #define PTWC3_WAYS              4   // 4-way组相连    
         
    // Walker Cache管理结构（内置于PTW模块中）    
    struct walker_cache_t {    
        walker_cache_entry_1_t ptwc_1[WALKER_CACHE_SET_SIZE];    
        walker_cache_entry_2_t ptwc_2[PTWC2_WAYS][WALKER_CACHE_SET_SIZE];    
        walker_cache_entry_3_t ptwc_3[PTWC3_WAYS][WALKER_CACHE_SET_SIZE];    
        sc_mutex               wc_mutex;    // 保护并发访问    
         
        // 索引散列函数 (参考架构文档4.5.4)    
        // PTWc_1: hash_1 = (gscid ^ pscid ^ vpn_high) & (s-1)    
        // PTWc_2: hash_2 = (gscid ^ pscid ^ vpn_high ^ vpn_mid) & (s-1)    
        // PTWc_3: hash_3 = (gscid ^ pscid ^ vpn_high ^ vpn_mid ^ vpn_low) & (s-1)    
        uint16_t hash_1(uint16_t gscid, uint32_t pscid, uint16_t vpn_high);    
        uint16_t hash_2(uint16_t gscid, uint32_t pscid, uint16_t vpn_high, uint16_t vpn_mid);    
        uint16_t hash_3(uint16_t gscid, uint32_t pscid, uint16_t vpn_high, uint16_t vpn_mid, uint16_t vpn_low);    
         
        // 查询接口 (按优先级: PTWc_3 > PTWc_2 > PTWc_1)    
        // 返回: 命中级别(1/2/3), 命中的PPN; 0=未命中    
        int lookup(uint16_t gscid, uint32_t pscid, uint64_t iova, uint8_t addr_mode, uint64_t* ppn);    
         
        // 更新接口 (PTW walk完成后更新中间结果)    
        void update_ptwc1(uint16_t gscid, uint32_t pscid, uint16_t vpn_high, uint64_t ppn, uint8_t mode);    
        void update_ptwc2(uint16_t gscid, uint32_t pscid, uint16_t vpn_high, uint16_t vpn_mid, uint64_t ppn, uint8_t mode);    
        void update_ptwc3(uint16_t gscid, uint32_t pscid, uint16_t vpn_high, uint16_t vpn_mid, uint16_t vpn_low, uint64_t ppn, uint8_t mode);    
         
        // 失效接口    
        void invalidate_by_gscid(uint16_t gscid);                              // DC失效触发    
        void invalidate_by_gscid_pscid(uint16_t gscid, uint32_t pscid);       // PC失效触发    
        void invalidate_by_iova(uint16_t gscid, uint32_t pscid, uint64_t iova); // 页表修改触发    
        void invalidate_all();                                                   // 全部失效    
    };

3.5 Cache Invalidation 命令结构

// Cache失效命令类型    
    enum cache_inv_type_t {    
        INV_DDT,            // IOTINVAL.DDT - 失效DC Cache + 关联的PT/Walker Cache    
        INV_VMA,            // IOTINVAL.VMA - 失效PT Cache + Walker Cache    
        INV_IOFENCE,        // IOFENCE.C - 等待所有in-flight翻译完成    
        INV_ATS_INVAL,      // ATS.INVAL - 向RP发送ATS Invalidation Request    
        INV_ATS_PRGR,       // ATS.PRGR - 向RP发送Page Request Group Response    
    };    
         
    // Cache失效命令结构    
    struct cache_inv_cmd_t {    
        cache_inv_type_t type;    
        uint32_t    device_id;       // DDT失效时使用    
        uint32_t    process_id;      // VMA失效时使用    
        uint16_t    gscid;           // 用于PT/Walker Cache失效    
        uint32_t    pscid;    
        uint64_t    addr;            // VMA失效时的地址    
        bool        gv;              // gscid有效    
        bool        pscidv;          // pscid有效    
        bool        av;              // addr有效    
        uint8_t     func3;           // IOFENCE功能码    
        // ATS Msg相关字段    
        uint32_t    dseg;    
        uint32_t    rid;    
        uint64_t    payload;    
    };

三、FIFO定义与SC_THREAD声明

IOMMU内部所有fifo的数据类型都为iommu_task_t*

IOMMU 全模块 FIFO 信息总表（按文档第 4 章完整整理）

以下fifo多是为了把流水线打断，并不是特别影响性能。

| FIFO 名称 | 所属子模块 | 相关处理进程 | 深度 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inbound_fifo | 全局入站 | parser_thread | 16 | 外部 IO 事务输入，接收 TLM 通用载荷 |
| parser_to_collector_fifo | Parser & Collector | parser_thread、collector_cache_lookup_result_thread | 16 | Parser 解析完成，发送任务给 Collector |
| parser_to_pq_fifo | Parser & PQ Proc | parser_thread、pq_proc_thread | 4 | Parser 向 PQ 提交事件请求 |
| parser_to_dc_cache_query_fifo | Parser & DC Cache | parser_thread、dc_cache_thread | 8 | Parser 发起 DC Cache 查询 |
| parser_to_pc_cache_query_fifo | Parser & PC Cache | parser_thread、pc_cache_thread | 8 | Parser 发起 PC Cache 查询 |
| dc_cache_to_collector_fifo | DC Cache& Collector | dc_cache_thread、collector_cache_lookup_result_thread | 8 | DC Cache 查询结果返回 Collector |
| pc_cache_to_collector_fifo | PC Cache & Collector | pc_cache_thread、collector_cache_lookup_result_thread | 8 | PC Cache 查询结果返回 Collector |
| collector_to_dc_cache_update_fifo | DC Cache | collector_xdtw_response_thread、dc_cache_thread | 8 | xDTW 完成后，回填更新 DC Cache |
| collector_to_pc_cache_update_fifo | PC Cache | collector_xdtw_response_thread、pc_cache_thread | 8 | xDTW 完成后，回填更新 PC Cache |
| collector_to_xdtw_fifo | Collector & xDTW | collector_cache_lookup_result_thread、collector_xdtw_response_thread、xdtw_req_thread | 4 | DC/PC Cache 未命中，启动 xDTW 遍历 |
| xdtw_to_collector_fifo | xDTW & Collector | xdtw_rsp_thread、collector_xdtw_response_thread | 4 | xDTW 遍历完成，返回 DC/PC 给 Collector |
| xdtw_gstage_req_fifo | xDTW | xdtw_main_thread、gstage_req_thread | 4 | xDTW 发起 GPA→SPA 第二阶段翻译请求 |
| gstage_xdtw_rsp_fifo | xDTW | gstage_rsp_thread、xdtw_main_thread | 4 | G-stage 翻译完成，返回 SPA 给 xDTW |
| collector_to_pt_cache_query_fifo | Collector & PT Cache | collector_cache_lookup_result_thread、collector_xdtw_response_thread、pt_cache_query_thread | 8 | Collector 发起 PT Cache（TLB）查询 |
| pt_cache_lookup_result_fifo | PT Cache | pt_cache_query_thread、pt_cache_result_thread | 4 | PT Cache 查询结果内部分发 |
| pt_cache_to_ptw_fifo | PT Cache & PTW | pt_cache_result_thread、ptw_req_thread | 4 | PT Cache 未命中，启动 PTW 页表遍历 |
| ptw_to_pt_cache_fifo | PTW & PT Cache | ptw_rsp_thread、pt_cache_ptw_rsp_thread | 4 | PTW 遍历完成，回填更新 PT Cache |
| pt_cache_to_fwd_fifo | PT Cache | pt_cache_result_thread、pt_cache_ptw_rsp_thread、forwarder_thread | 8 | PT 地址翻译完成，送往转发模块 |
| collector_to_msipt_cache_query_fifo | Collector & MSIPT Cache | collector_cache_lookup_result_thread、collector_xdtw_response_thread、msipt_cache_query_thread | 8 | Collector 发起 MSIPT Cache 查询 |
| msipt_cache_lookup_result_fifo | MSIPT Cache | msipt_cache_query_thread、msipt_cache_result_thread | 4 | MSIPT Cache 查询结果内部分发 |
| msipt_cache_to_msiptw_fifo | MSIPT Cache & MSIPTW | msipt_cache_result_thread、msiptw_req_thread | 4 | MSIPT Cache 未命中，启动 MSIPTW 遍历 |
| msiptw_to_msipt_cache_fifo | MSIPTW & MSIPT Cache | msiptw_rsp_thread、msipt_cache_query_thread | 4 | MSIPTW 遍历完成，回填更新 MSIPT Cache |
| msipt_cache_to_fwd_fifo | MSIPT Cache | msipt_cache_result_thread、msiptw_rsp_thread、msi_forwarder_thread | 8 | MSI 翻译完成，送往转发 / AXI Stream 模块 |
| axi_walker_req_fifo | 全局 AXI 管理器 | xdtw_req_thread、ptw_req_thread、msiptw_req_thread | 16 | xDTW/PTW/MSIPTW 统一 DDR 读请求入口 |
| axi_rsp_xdtw_fifo | AXI & xDTW | ddr_rsp_router_thread、xdtw_rsp_thread | 4 | 统一 DDR 响应路由给 xDTW |
| axi_rsp_ptw_fifo | AXI & PTW | ddr_rsp_router_thread、ptw_rsp_thread | 4 | 统一 DDR 响应路由给 PTW |
| axi_rsp_msiptw_fifo | AXI & MSIPTW | ddr_rsp_router_thread、msiptw_rsp_thread | 4 | 统一 DDR 响应路由给 MSIPTW |
| fault_fifo | 全局错误 | 全模块、fault_proc_thread | 8 | 全模块错误任务统一上报 |
| cq_to_cache_inv_fifo | CQ 失效模块 | cq_proc_thread、dc_cache_thread、pc_cache_thread、pt_cache_query_thread、ptw_req_thread | 8 | CQ 处理器向各 Cache 发送失效指令 |

四、各子模块详细设计

5.1 Parser（解析器）

职责: 接收AXI Slave 0的入站请求，解析请求类型，创建iommu_task_t，直接向DC Cache和PC Cache发起查询，同时将任务信息发送给Collector。对无法处理的错误包进行丢弃和错误上报。

不涉及DDR访问，全部是纯逻辑。

内部进程: 1个（parser_thread）

Parser 进程功能：

持续从入站 FIFO 中取来自 AXI Slave0 的请求，完成请求解析、任务创建、初始检查，并分发给后续模块。

具体执行步骤：

- 阻塞等待 inbound_fifo 中有新的请求到达。

- TLM报文解析：从 TLM 报文的扩展信息中提取设备 ID、地址类型 AT、PASID 是否有效、进程 ID 等信息。

- 创建一个新的任务结构 iommu_task_t，分配唯一任务 ID，记录时间戳，填充原始请求信息。

- 判断分流分支，共4种分流场景：

分支1：是否是错误包：如果是无法识别的错误包，直接丢弃并上报错误。该模块内执行结束；-> 下一步执行步骤5；否则继续判断分支2；

分支2：是否是PRI消息：如果是页面请求消息（PRI），直接送往 PQ 处理模块，不再进入地址翻译流程。-> 下一步执行步骤5，否则继续判断分支3；

分支3：如果 IOMMU  DDTP配置处于Bare（且当前AT为Untranslated），直接转发该包到Forwarder子模块；-> 下一步执行步骤5；否则判断分支4

分支4：进入正常地址翻译请求预处理流程，将任务发送到下一级模块：

  - 执行翻译前的基础检查：提取设备索引 DDI，判断访问类型（读 / 写 / 执行），检查设备 ID 宽度是否合法。

  - 将任务送往 Collector，同时并行向 DC Cache、PC Cache 发起查询请求。

  - 下一步执行步骤5；

- Wait；

- 回到步骤1

parser_thread:    
      loop:    
        payload = inbound_fifo.read()             // 阻塞等待入站请求    
        提取PayloadExtention -> device_id, at, pid_valid, process_id等    
         
        创建 iommu_task_t* task:    
          task->task_id = ++global_task_counter    
          task->timestamp = sc_time_stamp()    
          填充所有原始请求字段    
          task->wc_hit_level = -1                 // Walker Cache初始化为未命中    
         
        (1) 判断请求类型:    
        如果是PRI消息 (ext->msg_type == 0b0010 && ext->msg_code == PAGE_REQ):    
          -> parser_to_pq_fifo.write(task)    
          -> continue    
         
        如果是无法处理的错误包:    
          丢弃，生成错误上报 -> fault_fifo    
          -> continue    
         
        (2) 地址翻译请求处理:    
        执行纯逻辑预处理（借鉴iommu_translate_iova steps 1~5）:    
          - 检查 ddtp.iommu_mode:    
            - Off -> task->state = TASK_FAULT, task->cause = 256    
            - Bare -> task->is_bare_mode = 1, task->pa = iova, task->state = TASK_FORWARD    
          - 提取DDI索引(用于后续DDT walk)    
          - 推导TTYP和访问属性(is_read, is_write, is_exec, priv)    
          - 检查device_id宽度是否超过max_devid_mask    
         
        如果Bare模式:    
          直接发往 pt_cache_to_fwd_fifo    
        如果错误:    
          -> fault_fifo    
        否则（正常地址翻译流程）:    
          task->state = TASK_PARSE_DONE    
          task->dc_valid = false    
          task->pc_valid = false    
          -> parser_to_collector_fifo.write(task)    
          -> parser_to_dc_cache_query_fifo.write(task)    
          -> parser_to_pc_cache_query_fifo.write(task)    
         
        wait(1, SC_NS)

5.2 Collector（收集调度器）

职责: 核心调度模块，负责：

1. 接收Parser的任务信息，建立pending_tasks跟踪表

2. 收集DC/PC Cache查询结果，根据命中/未命中决定后续流程

3. 收集xDTW返回的DC/PC结果，更新缓存并继续流程

4. 当获取了DC和PC信息后，判断是发往PT Cache(页表翻译)还是MSIPT Cache(MSI翻译)

Collector内部接收来自Parser，PC Cache，DC Cache的请求/结果时，由于cache内部流水线不能完全确定（存在查询和更新，替换竞争的情况），采用内部3个fifo进进行接收；

Collector内部添加Contex buffer-双口RAM，按照任务为单位申请tag进行管理，不用考虑是写优先还是读优先；-> Contex buffer的具体存储格式需要再细化；

Collector模块关键性能参数包括：DC Walk outstanding，PC Walk outstanding，Contex buffer 面积；

【问题1】xDTW中的Contex buffer定义一个，保存walk DC,PC,PC GPA->SPA三种场景的walk上下文；Contex buffer中的一个条目，表示一个DCwalk任务或者PCwalk任务；读写都有多次访问；-> 双口RAM -> 定义2个Context buffer

【问题2】内部为了打断流水线的fifo定义；例如collector_to_xdtw_fifo -> 参数不需调，和性能参数分开定义

【问题3】性能模型建模采用non-blocking接口，所有读写并发，如何实现“原子操作”？-> 不区分，真正的原子操作是CMN的HNF节点实现的，所有IOMMU只需要把请求发到总线上即可，不用保证一定能原子写到DDR中；

【问题4】明确带宽，延时，DDR读写并发数，对外AXI接口的outstanding数目等性能指标；-> 先梳理出性能参数列表，待架构给定理论计算的值；

内部进程: 2个

不涉及DDR访问，全部是纯逻辑判断。

FIFO定义

parser_to_collector_fifo

dc_cache_to_collector_fifo

pc_cache_to_collector_fifo

collector_to_msipt_cache_fifo

collector_to_pt_cache_fifo

pt_cache_to_fwd_fifo

collector_to_xdtw_fifo

xdtw_to_collector_fifo

进程1: collector_cache_lookup_result_thread

1. 持续监听三个输入：新任务、DC Cache 查询结果、PC Cache 查询结果。

2. 新任务到来时，将任务加入 pending_tasks 表，以 task_id 为索引，等待 DC、PC 查询结果返回。

3. DC/PC 结果返回后，根据 task_id 找到对应任务，更新 dc_valid /pc_valid 标志并回填 DC/PC 内容。

4. 仅当 DC 与 PC 均已就绪时，才继续执行后续流程。

5. 对 DC、PC 配置进行合法性校验，若校验失败则将任务送入 fault_fifo。

6. 以下分三个分支处理：

（1）DC命中，且PC命中；或者DC命中，且当前不需要PC

在 Collector 内部完成最终路由判断，直接分发至对应出口，不携带判断逻辑到下游模块：

- 若当前为 MSI 地址（DC.msiptp 未关闭且地址匹配 MSI 区间），将任务送入 collector_to_msipt_cache_fifo。

- 若为双 Bare 模式（DC.fsc.mode 与 iohgatp.mode 均为 Bare，无需地址翻译），将任务送入 pt_cache_to_fwd_fifo。

- 若为普通地址翻译场景，将任务送入 collector_to_pt_cache_fifo。

（2）DC未命中，直接发起 DDT 遍历，将任务送入 collector_to_xdtw_fifo。

（3） DC 命中但需要 PC、且 PC 未命中，发起 PDT 遍历，将任务送入 collector_to_xdtw_fifo。

进程2: collector_xdtw_response_thread

1. 持续监听 xdtw_to_collector_fifo，处理 xDTW 完成遍历返回的 DC/PC 任务。

2. 若任务状态为故障，直接将任务送入 fault_fifo。

3. 若任务为 DC_WALK_DONE（DDT 遍历完成）：

- 先将任务送入 collector_to_dc_cache_update_fifo，完成 DC Cache 回填更新。

- 若当前场景需要 PC，继续发起 PDT 遍历，将任务送入 collector_to_xdtw_fifo。

- 若不需要 PC，在 Collector 内部完成路由判断并直接分发至对应出口 FIFO：

  - 若为 MSI 地址，送入 collector_to_msipt_cache_fifo。

  - 若为双 Bare 无需翻译模式，送入pt_cache_to_fwd_fifo。

  - 普通地址翻译场景，送入 collector_to_pt_cache_fifo。

4. 若任务为 PC_WALK_DONE（PDT 遍历完成）：

- 先将任务送入 collector_to_pc_cache_update_fifo，完成 PC Cache 回填更新。

- 根据 DC/PC 配置翻译所需参数，包括 iosatp、iohgatp、SUM、PSCID、GSCID。

- 在 Collector 内部完成路由判断并直接分发至对应出口 FIFO：

  - 若为 MSI 地址，送入 collector_to_msipt_cache_fifo。

  - 若为双 Bare 无需翻译模式，送入 collector_to_forward_fifo。

  - 普通地址翻译场景，送入 collector_to_pt_cache_fifo。

5.3 DC Cache （参考第六章的具体设计）

职责: 设备上下文缓存。查询请求来自Parser（携带task_id），查询结果输出给Collector。容量64条。

DC Cache设计为单口RAM，模型先不考虑场景VA去重方案；（4KB，PCIe MPS配置为512->连续8笔VA一样），PC Cache设计一致；

内部进程: 1个（dc_cache_thread）-> 补充cache失效

dc_cache_thread:    
      loop:    
        等待 (parser_to_dc_cache_query_fifo 或 collector_to_dc_cache_update_fifo 有数据)    
         
        如果是查询请求（parser_to_dc_cache_query_fifo）:    
          task = fifo.read()    
          result = lookup_dc_cache(task->device_id, &task->DC)    
          task->state = (result == HIT) ? TASK_DC_HIT : TASK_DC_MISS    
          dc_cache_to_collector_fifo.write(task)    
          wait(1, SC_NS)    
         
        如果是更新请求（collector_to_dc_cache_update_fifo）:    
          task = fifo.read()    
          update_dc_cache(task->device_id, &task->DC)    
          wait(1, SC_NS)

5.4 PC Cache（参考第六章的具体设计）

设计与DC Cache同构，查询键为(device_id, process_id)。查询请求来自Parser（parser_to_pc_cache_query_fifo），查询结果输出给Collector（pc_cache_to_collector_fifo）。

5.5 PT Cache（含转发逻辑）（参考第六章的具体设计）

职责: IOTLB查询、命中转发、未命中提交PTW、接收PTW结果更新缓存。

相关FIFO

collector_to_pt_cache_fifo 接收来自collector的查询请求

pt_cache_to_fwd_fifo 接收来自collector的透传请求，或者来自内部进程的命中/输出请求

内部进程: 3个

进程1: pt_cache_query_thread

处理查询cache及失效cache（直接失效对应的cache行） ；

判断查询结果：

（1）如果命中（且权限检查均正确）则存入pt_cache_to_fwd_fifo；

（2）如果命中（且VS阶段权限检查出错），直接报错FQ处理；

（3）否则，不命中则向 PTW 提交页表查询请求；

进程2: pt_cache_ptw_rsp_thread

处理PTW的返回响应，更新PT Cache然后则存入pt_cache_to_fwd_fifo；

；

进程3: forwarder_thread

pt_cache_to_fwd_fifo中有请求时从AXI Master0端口输出；

loop:

task = pt_cache_to_fwd_fifo.read()

task->original_trans->set_address(task->pa)

// 通过AXI Master 0发起nb_transport_fw转发

// 等待nb_transport_bw响应后，通过AXI Slave 0回复

释放iommu_task_t

5.6 MSIPT Cache（含内置MSIPTW）-- 和DDR交互（参考第六章的具体设计）

职责: MSI页表缓存查询与翻译，内置MSIPTW。

涉及到的fifo：

collector_to_msipt_cache_fifo

msipt_cache_to_fwd_fifo

msiptw_to_gstage_req_fifo

msiptw_rsp_fifo

内部进程: 3个

线程 1：msipt_cache_query_thread（缓存查询线程）

- 线程持续循环，监听并从 collector_to_msipt_cache_fifo 中获取由 Collector 下发的 MSI 翻译任务。

- 根据任务携带的设备上下文 DC（msiptp）与中断号作为索引，在 MSIPT Cache 中执行查找操作。

- 判断 Cache 查询结果：

  - 命中（HIT）：

    - 从 Cache 中取出对应的 MSIPTE 表项；

    - 执行 MSI 路由规范检查，包括有效位校验、模式合法性校验、地址翻译计算；

    - 将完成检查的任务写入 msipt_cache_to_fwd_fifo，交给转发模块处理。

  - 未命中（MISS）：

    - 初始化页表遍历（Walk）上下文，设置遍历等级为起始级；

    - 计算当前级页表的 GPA 地址；

    - 将任务与待翻译 GPA 发送至 msiptw_to_gstage_req_fifo，启动 G-stage 地址翻译与 DDR 读取流程。

线程 2：msiptw_resp_thread（页表遍历响应解析线程）

- 线程持续循环，从 msiptw_rsp_fifo 中读取 G-stage 翻译完成、并从 DDR 读取返回的 PTE 数据响应。

- 首先进行错误校验，若 DDR 读取或地址翻译过程出现错误，直接上报故障并结束当前任务处理。

- 对返回的数据进行 PTE 解析，并校验 PTE 有效位，无效则上报故障并终止流程。

- 核心判断 PTE 类型（叶节点 / 非叶节点）：

  - 非叶节点：

    - 提取下一级页表的 PPN，生成下一级页表基地址 GPA；

    - 遍历等级加 1，重新计算下一级 PTE 的 GPA 地址；

    - 将任务重新发送至 msiptw_to_gstage_req_fifo，继续执行下一级页表遍历。

  - 叶节点：

    - 将解析得到的最终 MSIPTE 写入 MSIPT Cache，完成缓存更新；

    - 执行 MSI 路由规范检查与地址翻译；

    - 将处理完成的任务写入 msipt_cache_to_fwd_fifo，交给转发模块处理。

线程 3：msi_forwarder_thread

msi_forwarder_thread:    
      loop:    
        task = msipt_cache_to_fwd_fifo.read()    
        如果 task->is_mrif == 0 (M==3, Basic Translate):    
          通过 axi_stream_to_cmn_rnd_socket -> IMSIC    
        如果 task->is_mrif == 1 (M==1, MRIF模式):    
          通过 axi_master_1_to_cmn_rnd_socket 使用 b_transport (原子OR写入MRIF)    
        释放iommu_task_t

完整数据流

Collector 下发 MSI 任务

↓

Cache 查询

↓

┌─────────────┴─────────────┐

HIT                        MISS

↓                           ↓

直接路由                  启动 MSIPTW

↓

计算 MSI PT GPA

↓

G-stage 翻译（GPA→SPA）

↓

读取 DDR PTE

↓

解析 PTE：

┌──────┴──────┐

非叶节点       叶节点

↓              ↓

继续下一级Walk    写入Cache → 路由输出

5.7 xDTW（DDT/PDT Walker）-> 内嵌第二阶段地址翻译（G阶段）子模块 -> - 和DDR交互

职责: 执行DDT/PDT radix tree walk获取DC/PC。

功能：实现 DDT→DC、PDT→PC 查找，内嵌 G-stage（第二阶段）地址翻译

进程总数：4 个 SC_THREAD  -> 此处要修改，把DC的处理和PC的处理完全独立

FIFO 总数：6 个

AXI 机制：统一请求发起、统一响应路由、AXID 全链路标记

核心特性：支持并发任务、多级遍历、嵌套翻译、无耦合、可复用

xDTW模块关键性能参数：DC outstanding task , PC outstanding task , DC Contex buffer面积，DC Contex buffer面积；

xDTW内部线程划分：xdtw_main_thread和xdtw_rsp_thread负责DC,PC的walk；gstage_req_thread和gstage_rsp_thread负责PC翻译过程中第二阶段地址翻译的walk；-> 考虑DC和PC独立处理

线程 1：xdtw_main_thread（主调度 + 主请求发送）

功能：任务生命周期总控 + 统一读请求入口 + GPA/SPA 分发

不再拆分请求线程，逻辑最清爽

执行流程：

- 循环监听 collector_to_xdtw_fifo

- 收到任务 → 初始化上下文（walk 类型、level、根地址、G-stage 使能）

- 判断地址类型：

  - GPA → 直接推入 xdtw_gstage_req_fifo（交给 G-stage 子模块）

  - SPA → 推入xdtw_main_req_fifo-> 分配主通道 AXID → 直接发起 DDR 读

线程 2：gstage_req_thread（G-stage 请求线程，独立访 DDR）

功能：纯 G-stage 第二阶段翻译请求，直接访问 DDR，不依赖主请求队列

完全解耦子模块

执行流程：

- 监听 xdtw_gstage_req_fifo

- 根据 iohgatp.MODE 计算 G-stage 各级页表地址

- 分配 G-stage 专用 AXID

- 直接向 DDR 发起 AXI 读（独立出口）

- 维护独立 AXID 映射表

- 翻译错误直接上报 fault_fifo

线程 3：gstage_rsp_thread（G-stage 专用响应线程，独立不合并）

功能：仅处理 G-stage PTE 解析，完成 GPA→SPA 翻译

职责单一、逻辑干净

执行流程：

- 监听 gstage_rsp_fifo

- 解析 G-stage PTE，检查 V 位、权限

- 非叶节点：更新下一级地址 → 推回 xdtw_gstage_req_fifo 继续翻译

- 叶节点：生成最终 SPA

- 将 上下文 + 翻译后 SPA 推入 xdtw_main_req_fifo

- 唤醒主流程继续 Walk

线程 4：xdtw_rsp_thread（DDT/PDT/DC/PC 主响应线程）

功能：仅处理目录表 / 结果项解析，驱动主遍历流程

与 G-stage 响应完全隔离

执行流程：

- 监听 xdtw_rsp_fifo

- 解析 DDT/PDT/DC/PC 表项，检查 V 位、权限、完整性

- 非叶节点：更新下一级地址 → 推回 xdtw_main_req_fifo

- 叶节点：读取完整 DC/PC

- 配置检查通过 → 结果写入 xdtw_to_collector_fifo

- 检查失败 → 错误推入 fault_fifo

内部FIFO 定义（方向 + 用途 + 数据结构）

1. collector_to_xdtw_fifo

- 方向：Collector → xdtw_main_thread

- 用途：接收 DC/PC 查找任务

- 数据：task_id, walk_type (DDT/PDT), device_id/process_id, ddtp/pdtp, mode

2. xdtw_main_req_fifo（发起DDR请求的fifo）

- 方向：main /gstage_rsp → req

- 用途：全局统一读请求队列

- 数据：task_id, req_type, addr, level, context_ptr

3. xdtw_gstage_req_fifo

- 方向：req → gstage_req

- 用途：存放待翻译的 GPA 请求

- 数据：task_id, gpa, iohgatp_mode, backup_context

4. axi_rsp_route_fifo（在AXID统一管理模块内部）

- 方向：DDR → 路由模块

- 用途：所有 DDR 响应统一入口

- 数据：axid, rdata, resp_status

5. gstage_rsp_fifo

- 方向：路由模块 → gstage_rsp

- 用途：G-stage 页表响应

- 数据：task_id, pte_data, context

6. xdtw_rsp_fifo

- 方向：路由模块 → xdtw_rsp

- 用途：DDT/PDT/DC/PC 响应

- 数据：task_id, entry_data, context

7. xdtw_to_collector_fifo

- 方向：main_thread → Collector

- 用途：返回 DC/PC 结果

- 数据：task_id, dc/pc, status (DONE/FAULT)

5.8 PTW（内部不包含Cache的方案）

PTW模块：总体上性能参数先卡一个总的outstanding任务数目（架构根据IOPS理论估算）

目前模型的实现方案有2种：

方案1：dispatch子模块+内部多套逻辑，每套逻辑是一个大状态机，即只能顺序处理一笔请求；不需要contextbuffer；最终内部outstanding任务数目是多少，就有多少套这样的逻辑；-> 优点，实现简单

方案2：按照现有进程拆分，已经拆散了每个请求的ddr访问的每一笔，需要contextbuffer保存walk上下文信息，且resp进程处理每一笔ddr响应时，都需要一次读写contextbuffer；-> 模型先把读写contextbuffer理想化，模型只卡总的outstanding任务数目，内部一套逻辑，也能支持多请求并发处理；

模型计划按照上述方案1做实现，后期待设计进行模块拆分后，继续迭代；

下面设计思路是按照方案2：（代码先不实现方案2）

进程1：ptw_req_thread

该阶段核心是根据地址翻译模式（Bare / 非 Bare）确定页表遍历的起始位置，直接从根页表发起 DDR 读请求，具体步骤：

阻塞等待ptw_req_fifo fifo中有请求；

- 翻译模式判断：

  - 若iosatp.MODE == Bare且iohgatp.MODE == Bare：无地址翻译需求，直接将 IOVA（IO 虚拟地址）作为物理地址（PA）送入ptw_to_pt_cache_fifo，结束当前任务；-> 这条需要确认，应该是在Collector模块进行分流；

  - 若iosatp.MODE == Bare且iohgatp.MODE != Bare：仅需执行 G-stage（全局页表）遍历；

  - 若iosatp.MODE != Bare：需先执行 VS-stage（虚拟地址空间页表）遍历，且可能嵌套 G-stage 遍历（当iohgatp.MODE != Bare时需要隐式G翻译，为嵌套翻译）。

- 遍历起始地址计算（无 Cache，仅从根开始）：

  - 标记无 Cache 命中（无需维护wc_hit_level/wc_hit_ppn等 Cache 相关字段）；

  - 解析 IOVA 得到各层级 VPN（虚拟页号）索引，初始化遍历层级为max_level；

  - 基于根页表物理页号（root_ppn）、最高层级 VPN、PTE 大小（PTESIZE）计算根 PTE（页表项）地址：addr = root_ppn * PAGESIZE + vpn[max_level-1] * PTESIZE；

  - 若 G-stage 活跃且需要隐式翻译：先发起根 PTE 地址的 G-stage 隐式翻译；若无需隐式翻译：直接发起根 PTE 的 DDR 读请求。

- 请求发起准备：（此时需标记发起请求的类型）

  - 初始化遍历上下文（walk_ctx），记录翻译任务的核心参数（如当前遍历层级、VPN、G/VS-stage 使能状态等）；

  - 分配 AXI 总线 ID，将任务信息录入 DDR 未完成请求表（ddr_outstanding_table）；

  - 发起非阻塞的 DDR 读请求，等待响应；

  - 等待 1ns（仿真时序），进入响应等待状态。

进程2：ptw_rsp_thread

该阶段处理 DDR 返回的 PTE 数据，完成 PTE 解析、权限检查、层级迭代、A/D 位处理，最终输出物理地址或错误（无 Cache 更新逻辑），具体步骤：

- 响应等待与基础信息获取：

  - 等待内部 DDR 响应队列非空（由 sc_event 触发）；

  - 从响应队列取出 PTE 响应（rsp），根据 rsp 的 AXI ID 从ddr_outstanding_table中匹配对应的翻译任务（task），并释放该 AXI ID；

- 按遍历类型分发处理：

类型 1：WALK_G_PT_IMPLICIT（VS PTE 地址的 G-stage 隐式翻译）：-> 隐式 G 阶段翻译（专门翻译 “VS 页表所在地址”） ，因为只要 G-stage 使能，所有 VS PTE 地址必须先做隐式 G 翻译

① 解析 G-stage PTE，执行 G-stage 权限检查；

② 若为非叶 PTE：遍历层级减 1，计算下一级 G-stage PTE 地址，继续发起该地址的 G-stage 隐式翻译；

③ 若为叶 PTE：得到该 VS PTE 地址对应的物理地址（SPA），恢复暂停的 VS-stage 遍历，以 SPA 为地址发起 VS PTE 的 DDR 读请求。

类型2：WALK_VS_PT（VS-stage 遍历）：-> 遍历第一级页表（S/VS阶段）

① 解析 VS-stage PTE，执行 VS 权限检查（V/R/W/X 位），判断是叶 / 非叶 PTE；

② 若为非叶 PTE：

    - 无 Walker Cache 更新操作（核心删减点）；

    - 遍历层级减 1，基于当前 PTE 的 PPN 和下一级 VPN 计算新的 PTE 地址：新地址 = 当前PTE.ppn * PAGESIZE + vpn[current_level-1] * PTESIZE；

    - 若 G-stage 活跃：先发起新 PTE 地址的 G-stage 隐式翻译（WALK_G_PT_IMPLICIT）；否则：直接发起新 PTE 的 DDR 读请求；

③ 若为叶 PTE：

    - 执行最终权限检查、超级页地址对齐检查；

    - A/D 位处理（阻塞原子操作）：若 SADE=1（需更新访问 / 脏位），通过 b_transport 发起原子读 - 改 - 写操作，更新 PTE 的 A/D 位；

    - 若需 G-stage 显式翻译：发起 WALK_G_PT 类型的遍历；否则：翻译完成，将最终物理地址送入ptw_to_pt_cache_fifo。

类型 3：WALK_G_PT（VS 叶 PTE 后的 G-stage 显式翻译）：->  遍历第二页表（G阶段）

① 解析 G-stage PTE，执行与 VS-stage 类似的权限检查、叶 / 非叶判断；

② 无 G-stage 相关的 Walker Cache 操作（核心删减点）；

③ 若需更新 G-stage PTE 的 A/D 位：执行阻塞原子操作；

④ 翻译完成后，将最终物理地址送入ptw_to_pt_cache_fifo。

类型 4：错误处理：

若任意步骤出现权限错误、PTE 非法、地址对齐失败等问题，将任务状态标记为 TASK_FAULT，送入 fault_fifo。

- 时序等待：

单次响应处理完成后，等待 1ns（仿真时序），回到步骤 1 继续等待下一个 DDR 响应。

硬件 FIFO设计

PTW 模块必须的 5 个 FIFO

（1）ptw_req_fifo

- 来源：Collector

- 作用：接收翻译请求

- 深度：8~16 足够

（2）ddr_req_fifo

- 去向：DDR 控制器

- 作用：发送所有 PTE 读请求

- 深度：16

（3）ddr_rsp_fifo

- 来源：DDR 控制器

- 作用：接收 PTE 读响应

- 深度：16

（4）ptw_to_pt_cache_fifo

- 去向：PT Cache

- 作用：翻译完成结果

- 深度：8

（5）fault_fifo （这个错误处理fifo为所有子模块共用的，不定义在该子模块内部）

- 去向：异常处理模块

- 作用：错误上报

- 深度：4

5.9 PTW（内部包含Walker Cache的方案）-> 这部分和5.8属于同一个模块，只是为了便于理解该模块，所以将不包含cache的方案先实现，再增加包含cache的方案，最终代码实现时，5.8和5.9合并实现一个模块

最复杂的子模块，重写实现两阶段翻译的页表walk。借鉴iommu_two_stage_trans.cc和iommu_second_stage_trans.cc的逻辑。

关键特征:

- 支持VS-stage和G-stage嵌套walk

- A/D位更新必须使用阻塞DDR接口（原子操作）

- 内置Walker Cache：三级中间结果缓存（PTWc_1/PTWc_2/PTWc_3），减少DDR访问

内部进程: 2个

内置数据结构: walker_cache_t（见3.4节）

Walker Cache 设计（参考架构文档4.5章节）

核心设计思想总结：

1. 该Cache中缓存的，是一级/二级地址翻译过程中非叶节点的PPN映射关系（叶节点的映射关系是保存在PT Cache中）

2. Cache中不缓存隐式G阶段的翻译过程中的映射关系；

3. 对于req进程来说，如果当前是发起隐式G阶段遍历，则无需查询cache，直接发起遍历；其他VS阶段，显式G阶段的遍历先查询cache；

4. 对于resp进程来说，如果当前是发起隐式G阶段遍历的返回响应，则无需更新cache；其他VS阶段，显式G阶段的遍历响应需要更新cache；

Walker Cache 缓存页表 walk 过程中 VA/GPA 到下一级页表物理地址 PPN 的中间结果。

合法的命中只有 3 种：

- L3 命中

→ 缓存了第 3 级，从 L2 开始遍历

- L3+L2 命中

→ 缓存了前两级，从 L1 开始遍历

- L3+L2+L1 命中

→ 缓存全部三级，直接得到 PPN

硬件设计规则

- 只缓存非叶节点的中间 PPN

- 最长前缀匹配：能命中 3 级就不用 2 级，能命中 2 级就不用 1 级

- 不允许断级、跳级命中（比如命中 L3、L1 但没 L2 → 不可能）

- 命中后直接用缓存的 PPN 作为下一级基地址

三级缓存表结构:

| 缓存表 | 缓存内容 | 组织方式 | 容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| PTWc_1 | VPN最高段对应的中间PPN | 直接映射 | 64条目 |
| PTWc_2 | VPN最高两段对应的中间PPN | 2-way组相连 | 2×64条目 |
| PTWc_3 | VPN最高三段对应的中间PPN | 4-way组相连 | 4×64条目 (仅Sv48) |

地址模式兼容：

- Sv48: 4级页表 (VPN[3]/VPN[2]/VPN[1]/VPN[0])，PTWc_1/2/3 全部启用

- Sv39: 3级页表 (VPN[2]/VPN[1]/VPN[0])，PTWc_3 关闭，PTWc_1 缓存 VPN[2]，PTWc_2 缓存 {VPN[2],VPN[1]}

散列函数 (参考架构文档4.5.4):

PTWc_1: hash_1 = (gscid[5:0] ^ pscid[5:0] ^ vpn_high[5:0]) & 0x3F    
    PTWc_2: hash_2 = (gscid[5:0] ^ pscid[5:0] ^ vpn_high[5:0] ^ vpn_mid[5:0]) & 0x3F    
    PTWc_3: hash_3 = (gscid[5:0] ^ pscid[5:0] ^ vpn_high[5:0] ^ vpn_mid[5:0] ^ vpn_low[5:0]) & 0x3F

缓存替换: PTWc_1 直接映射无替换；PTWc_2/PTWc_3 使用 SRRIP 算法（2比特RRPV）。

查询优先级: PTWc_3 > PTWc_2 > PTWc_1。命中更高级别的缓存可以跳过更多walk层级。

Walker Cache 查询逻辑（在 ptw_req_thread 中执行）:

walker_cache_lookup(task):    
      从iova中提取VPN字段:    
        Sv48: vpn[3], vpn[2], vpn[1], vpn[0]    
        Sv39: vpn[2], vpn[1], vpn[0]    
         
      // 按优先级查询 (同时查询3个缓存表，取最优命中)    
      如果 Sv48 且 PTWc_3命中(gscid, pscid, vpn[3], vpn[2], vpn[1]):    
        // 跳过3级walk，直接从level 0开始    
        task->wc_hit_level = 3    
        task->wc_hit_ppn = ptwc3_result.ppn    
        起始PTE地址 = ppn * PAGESIZE + vpn[0] * PTESIZE    
        return    
         
      如果 PTWc_2命中(gscid, pscid, vpn_high, vpn_mid):    
        // 跳过2级walk    
        task->wc_hit_level = 2    
        task->wc_hit_ppn = ptwc2_result.ppn    
        起始PTE地址 = ppn * PAGESIZE + vpn_next * PTESIZE    
        return    
         
      如果 PTWc_1命中(gscid, pscid, vpn_high):    
        // 跳过1级walk    
        task->wc_hit_level = 1    
        task->wc_hit_ppn = ptwc1_result.ppn    
        起始PTE地址 = ppn * PAGESIZE + vpn_next * PTESIZE    
        return    
         
      // 全部未命中，从根开始walk    
      task->wc_hit_level = -1

Walker Cache 更新逻辑（在 ptw_rsp_thread 中执行）:

walker_cache_update(task, level, ppn):    
      // 在页表walk过程中，每完成一级非叶PTE读取，更新对应的Walker Cache    
      // level表示刚完成的层级    
         
      如果完成了最高层(root) -> 更新PTWc_1    
      如果完成了第二层 -> 更新PTWc_2    
      如果完成了第三层(仅Sv48) -> 更新PTWc_3

Walker Cache 失效逻辑（参考架构文档4.5.5）:

失效触发源:    
      1. DC Cache失效时: 按gscid遍历Walker Cache，失效匹配条目    
      2. PC Cache失效时: 按(gscid, pscid)遍历Walker Cache，失效匹配条目    
      3. 页表修改时(IOTINVAL.VMA): 按(gscid, pscid, iova)失效匹配条目    
      4. 全局失效(IOTINVAL.VMA without GV/PSCIDV/AV): 失效全部条目    
         
    失效命令通过 cq_to_cache_inv_fifo 接收，在PTW模块中处理。

进程1：ptw_req_thread（修改点）-> 是否需要拆分为2个进程？中间从查询cache打断？

原来：

所有翻译都从 根 PPN（L3） 开始遍历。

加入 Walker Cache 后：

第一步先查 Walker Cache！

新请求进程步骤（修改版）

- 先做模式判断（VS/G/VS+G）不变

- 拆 IOVA 为 VPN [3]/VPN [2]/VPN [1]

- 当前的walk_type != WALK_G_PT_IMPLICIT时，需要查 Walker Cache（PTWc_1 / PTWc_2 / PTWc_3）

  - 输入：GSCID、PSCID、IOVA、地址模式

  - 输出：

    - hit_level（命中几级：1/2/3）

    - hit_ppn（缓存的中间页表 PPN）

- 根据命中情况，设置遍历起点

  - 未命中：从 L3（max_level）开始

  - 命中 1 级：从 L2 开始

  - 命中 2 级：从 L1 开始

  - 命中 3 级：已经到叶子，直接得到 GPA，不用遍历！

- 计算起始地址

  - 未命中：addr = root_ppn × 4K + VPN [2] × 8

  - 命中 1 级：addr = hit_ppn × 4K + VPN [1] × 8

  - 命中 2 级：addr = hit_ppn × 4K + VPN [0] × 8

- 后面流程不变：分配 AXID、保存上下文、发 DDR 读

进程2：ptw_rsp_thread（修改点）

原来：

读到非叶 PTE → 计算下一级地址 → 发下一次读

加入 Walker Cache 后：

读到非叶 PTE → 把这个中间 PPN 写入 Walker Cache → 再继续

新响应进程步骤（修改版）

- 按 AXID 取上下文不变

- 进入对应分支（VS/G/IMPLICIT）不变

- 解析 PTE

- 如果是非叶节点，且walk_type != WALK_G_PT_IMPLICIT：更新 Walker Cache

  - 已完成级数 = 总级数 - 当前级数

  - 例：

    - 完成 1 级 → 写 PTWc_1

    - 完成 2 级 → 写 PTWc_2

    - 完成 3 级 → 写 PTWc_3

- 然后再计算下一级地址、发下一次读

- 叶子节点、A/D 更新、错误处理都不变

VS 是进程虚拟地址 → 必须带 PSCID 做缓存隔离。

G 是虚拟机物理地址 → 和进程无关，不带 PSCID

5.10 AXI统一调度模块（待确认？）

  三个子模块通用（xDTW / MSIPT / PTW）

  外部 AXI 公共模块可统一管理 AXID + 上下文

  自带模块来源标记，响应可精准路由回原模块

全局统一 Walk 上下文（同3.1统一事务上下文定义）

// 全局统一 Walk 上下文 -> 该章节仅做参考，用于逻辑理解，该数据结构的定义和iommu_task_t本质是一样的，最终代码以iommu_task_t为准）

// 适用：xDTW / MSIPT / PTW

// 外部公共 AXI 模块：统一 AXID 分配、统一上下文存储、统一响应路由

typedef struct {

// =============================================================================

// 【第一层：基础通用字段】

// 所有模块、所有流程 必用

// =============================================================================

uint16_t task_id;        // 全局唯一任务 ID，全链路追踪，防乱序

// 模块：通用

uint8_t  module_id;      // 来源模块标记

// 00 = xDTW

// 01 = MSIPT

// 10 = PTW

// 模块：通用

uint8_t  state;          // 任务状态：IDLE / WALK / GSTAGE_WALK / DONE / FAULT

// 模块：通用

uint8_t  walk_type;      // 遍历子类型（各模块自定义）

// xDTW：0=DDT / 1=PDT

// MSIPT：0=MSI_PT

// PTW：0=VS /1=G /2=Implicit_G

// 模块：通用

// =============================================================================

// 【第二层：地址翻译通用字段】

// 所有涉及 GPA/SPA、G-stage 的模块必用

// =============================================================================

uint64_t gpa;            // 输入：待翻译的 GPA

// 模块：通用(xDTW/MSIPT/PTW)

uint64_t curr_addr;      // 当前 Walk 访问的表项地址（GPA/SPA）

// 模块：通用(xDTW/MSIPT/PTW)

uint64_t spa_out;        // 输出：G-stage 翻译完成的 SPA

// 模块：通用(xDTW/MSIPT/PTW)

// =============================================================================

// 【第三层：多级 Walk 通用字段】

// 所有多级页表遍历模块必用

// =============================================================================

uint8_t  curr_level;     // 当前遍历级数

// 模块：通用(xDTW/MSIPT/PTW)

uint8_t  is_leaf;        // 是否叶节点 PTE

// 模块：通用(xDTW/MSIPT/PTW)

uint64_t root_ptr;       // 页表根地址

// 模块：通用(xDTW/MSIPT/PTW)

// =============================================================================

// 【第四层：G-stage 第二阶段翻译通用字段】

// 所有需要 GPA→SPA 的模块必用

// =============================================================================

uint8_t  gstage_en;      // G-stage 使能

// 模块：通用(xDTW/MSIPT/PTW)

uint64_t iohgatp;        // G-stage 根指针

// 模块：通用(xDTW/MSIPT/PTW)

uint8_t  iohgatp_mode;   // G-stage 模式：Sv39/Sv48 等

// 模块：通用(xDTW/MSIPT/PTW)

uint8_t  gstage_level;   // G-stage 内部遍历级数

// 模块：通用(xDTW/MSIPT/PTW)

// =============================================================================

// 【第五层：AXI 总线事务通用字段】

// 外部公共 AXI 模块专用

// =============================================================================

uint8_t  axid;           // 统一分配的 AXI ID

// 模块：通用(外部AXI)

uint8_t  req_type;       // 请求类型：DDT/PDT/DC/PC/MSI/PT 等

// 模块：通用(外部AXI)

// =============================================================================

// 【第六层：MSIPT 专用字段】

// 仅 MSIPT Cache / MSIPTW 使用

// =============================================================================

dc_t*   dc;              // 设备上下文指针（含 msiptp）

// 模块：MSIPT

uint16_t intr_file_num;  // 中断文件号（MSI 索引）

// 模块：MSIPT

msipte_t msipte;         // 最终 MSI PTE 结果

// 模块：MSIPT

// =============================================================================

// 【第七层：xDTW 专用字段】

// 仅 xDTW (DDT/PDT Walker) 使用

// =============================================================================

uint16_t device_id;      // 设备 ID（DDT 索引）

// 模块：xDTW

uint16_t process_id;     // 进程 ID（PDT 索引）

// 模块：xDTW

uint8_t  dc_pc_buf[64];  // 最终 DC/PC 存储

// 模块：xDTW

uint32_t entry_size;     // DC/PC 长度：16B/32B/64B

// 模块：xDTW

// =============================================================================

// 【第八层：PTW 专用字段】

// 仅 PTW (VA→SPA 地址翻译) 使用

// =============================================================================

uint64_t iova;           // 输入：IOVA 地址

// 模块：PTW

uint64_t vpn[4];         // IOVA 切分后的 VPN[0~3]

// 模块：PTW

uint64_t root_ppn_vs;    // VS 阶段根 PPN

// 模块：PTW

uint64_t root_ppn_g;     // G 阶段根 PPN

// 模块：PTW

uint8_t  vs_bare;        // VS 阶段是否 Bare 模式

// 模块：PTW

uint8_t  g_bare;         // G 阶段是否 Bare 模式

// 模块：PTW

uint8_t  sade;           // 访问权限控制

// 模块：PTW

uint8_t  max_level;      // PTW 最大遍历级数

// 模块：PTW

uint8_t  wc_hit;         // Walker Cache 是否命中

// 模块：PTW

uint8_t  wc_hit_level;   // Walker Cache 命中级数

// 模块：PTW

uint64_t wc_hit_ppn;     // Walker Cache 命中 PPN

// 模块：PTW

// =============================================================================

// 【第九层：嵌套 Walk 通用字段】

// 支持嵌套翻译（G-stage 内再触发 Walk）

// =============================================================================

uint8_t  nested_valid;       // 嵌套 Walk 有效标记

// 模块：通用

uint8_t  nested_walk_type;   // 嵌套 Walk 类型

// 模块：通用

uint8_t  nested_level;       // 嵌套 Walk 级数

// 模块：通用

uint64_t nested_next_pte_addr;// 嵌套下一级 PTE 地址

// 模块：通用

// =============================================================================

// 【第十层：异常故障通用字段】

// 所有模块统一错误上报

// =============================================================================

uint8_t  fault_valid;    // 故障有效标志

// 模块：通用

uint32_t fault_cause;     // 故障码

// 模块：通用

} global_walk_ctx_t;

AXI AXID ↔ Context 映射表（硬件 MAP 结构）-对应硬件的buffer

硬件实现 CAM + Register Bank 结构，用于：

- 申请 AXID 时绑定上下文

- 响应时根据 AXID 找回上下文

// 配置参数

#define MAX_OUTSTANDING 16  // 最大同时支持16笔AXI事务

#define AXI_ID_WIDTH    4   // AXID位宽 0~15

// 映射表条目（硬件直接实现）

typedef struct {

uint8_t             valid;          // 条目有效

uint8_t             axid;           // AXI ID

iommu_task_t   ctx;            // 完整上下文 （）

} axid_ctx_map_entry_t;

// 全局映射表（硬件实例）

axid_ctx_map_entry_t axid_ctx_map[MAX_OUTSTANDING];

5.11 Fault Proc（全局错误处理）--性能模型不关注

fault_proc_thread:    
      loop:    
        task = fault_fifo.read()    
        生成fault_record (CAUSE, TTYP, iotval, iotval2, DID, PID, PV)    
        如果FQ已满: 设置fqof    
        否则: 使用b_transport写入FQ内存（32字节）, 更新fqt    
        如果中断使能: 触发fault中断    
        如果 task->original_trans != nullptr: 设置错误响应    
        释放iommu_task_t    
        wait(1, SC_NS)

5.12 CQ Proc（Command Queue处理）(V4补充)

职责（参考架构文档5.1）:

1. 处理A核通过Command Queue下发的各种指令

2. 通过 AXI Master 2 接口读取CQ实体

3. 通过 AXI Master 1 接口向RP发送ATS Invalidation Request和Page Request Group Response等Msg

4. 向内部各Cache模块发送Cache Invalidation命令

内部进程: 1个（cq_proc_thread）

cq_proc_thread:    
      loop:    
        // 检查CQ是否有新的命令（cqh != cqt）    
        如果 cqh == cqt: wait(cq_event), continue    
         
        // 通过AXI Master 2读取CQ条目（16字节）    
        使用b_transport从DDR读取CQ条目    
         
        解析CQ命令 (参考RISC-V IOMMU Spec第4章):    
         
          IOTINVAL.VMA:    
            // 失效PT Cache和Walker Cache中的页表条目    
            构建 cache_inv_cmd_t: type=INV_VMA, 填充gscid/pscid/addr/gv/pscidv/av    
            cq_to_cache_inv_fifo.write(cmd)    
            // PT Cache失效: 根据(gscid, pscid, iova)失效匹配条目    
            // Walker Cache失效: 同步在PTW模块中处理    
         
          IOTINVAL.DDT:    
            // 失效DC Cache + 关联的PC Cache + PT Cache + Walker Cache    
            构建 cache_inv_cmd_t: type=INV_DDT, 填充device_id    
            cq_to_cache_inv_fifo.write(cmd)    
         
          IOFENCE.C:    
            // 等待所有in-flight翻译请求完成    
            等待所有outstanding任务完成    
            更新cqh    
         
          ATS.INVAL:    
            // 通过AXI Master 1向指定RP发送ATS Invalidation Request    
            根据DSEG/RID确定目标RP (参考RPx路由配置)    
            通过 axi_master_2_to_pcie_noc_socket 发送ATS Invalidation Msg    
         
          ATS.PRGR:    
            // 通过AXI Master 1向指定RP发送Page Request Group Response    
            通过 axi_master_2_to_pcie_noc_socket 发送ATS Page Group Response Msg    
         
        更新cqh (CQ Head指针)    
         
        wait(1, SC_NS)

5.13 PQ Proc（略）-性能模型不关注

五、DDR端口设计

使用非阻塞(nb_transport)接口的操作

| 操作 | 说明 |
| --- | --- |
| DDT/PDT entry读取 | xDTW (8字节) |
| DC/PC读取 | xDTW (32/64/16字节) |
| VS/G-stage PTE读取 | PTW (8字节) |
| MSI PTE读取 | MSIPTW (16字节) |
| CQ读取 | CQ Proc (16字节) |
| 翻译后DMA数据转发 | Forwarder -> AXI Master 0 |
| A/D位更新(S/VS-stage) | CAS原子操作：read_for_AMO + compare + write_back + retry |
| A/D位更新(G-stage) | 同上 |
| MRIF写入 | 原子OR写操作 |
| FQ写入 | 32字节fault record原子写入 |
| PQ写入 | 16字节page request record原子写入 |

6.3 DDR端口实现

void send_ddr_nb_read(uint64_t addr, uint8_t size, uint16_t axi_id, walk_type_t type);    
    void send_ddr_blocking_read(uint64_t addr, uint8_t size, char* data);    
    void send_ddr_blocking_write(uint64_t addr, uint8_t size, char* data);

6.4 DDR模型改造

DDR模型可配置延迟参数。

六 缓存算法（架构文档描述）

DC Cache设备上下文缓存

DC Cache缓存用于暂存设备目录表DDT中部分DC数据，数据格式与DDT中条目保持一致。

Cache line和关键数据

- device_id：对于PCIe，IOMMU通过PCI Bus号（8位）、device号（5位）和function号（3位）的16位三元组（统称路由标识符或RID）以及8位的segment号来识别设备。risc-v技术手册中将该唯一的设备标识符称为device_id。单RC方案中，8位Segment号不使用；多RC方案中segment启用。缓存算法部分采用24比特的字段结构。

- Cache line

DC Cache缓存中Cache line主要数据为DC。忽略DC中部分reserved比特；数据结构为（注：字段顺序仅作示意，实施根据硬件/设计调整）：

图 4-1 DC缓存Cache line数据结构示意图

其中：device_id为索引值字段；reserved字段用于保存标志位（valid：1比特用于指示有效性）、预留字段等；两部分字段与tc共用64比特（tc字段中有40比特reserved）。其余字段为DC中非reserved的剩余字段。

缓存表管理

- DC Cache缓存采用n-way组相连缓存管理方式。

- DC Cache缓存总大小规划为，即s个Cache Set，每Cache set有n个Cache line。暂定n=4和s=64。

- 缓存表结构如下：

图 4-2 DC Cache缓存结构示意图

缓存索引计算

- 场景考虑：典型场景分配规则为同一Switch上Bus number连续；同一Bus number上Function number连续；

- 散列函数设计出发点：device_id为8+5+3+8=24比特的B/D/F/S值。同一B_number下的相邻F_number尽可能避免映射到同一Cache set。相邻B_number尽可能避免映射到同一Cache set。

- 根据device_id的字段结构，散列函数：

当前设计考虑s个Cache set，即散列函数输出为比特。计算逻辑为采用B_number的低位与F_number右补00后的低位进行异或。保证：同一B_number下相异F_number散列值不同；相邻两个B_number散列值尽可能不同。（注意大小端）。

注：表示由0和个1组成的二进制掩码，即“与”运算后取末尾位数值。

缓存预取、缓存替换

- device_id无连续性规律，DC Cache无缓存预取。

- 采用组相连缓存管理方式，缓存替换算法推荐pLRU算法。（见后文）

缓存条目失效

- DC Cache中Cache line失效指令由操作系统/固件侧发起，控制模块管理，在DDT页表修改时同步触发。

- 失效操作指令iodir.inval_ddt，包含索引信息device_id。

- 在DC Cache缓存侧，根据失效操作指令iodir.inval_ddt和device_id，执行DC Cache缓存命中查询并将命中Cache line设置为无效。

- 触发关联操作：IOMMU控制模块将指定device_id的Cache line失效的同时，触发关联缓存的失效操作。需要同步将PT Cache、walker Cache中关联该失效GSCID/PSCID的Cache line失效。关联失效操作由IOMMU控制模块管理，通过扫描缓存表并匹配GSCID、PSCID的Cache line完成失效操作。

PC Cache进程上下文缓存

PC Cache缓存用于暂存进程目录表PDT中部分PC数据，数据与PDT条目保持一致。

Cache line和关键数据

- process_id：进程上下文可由唯一的20位进程地址空间标识符(PASID)标识，即process_id。process_id的字段无特定规律，在Linux内核源码中，采用位图bitmap管理process_id分配回收。

- Cache line：

PC Cache缓存中Cache line主要为PC中数据。数据结构为：

图 4-3 PC Cache缓存中Cache line数据结构示意图

其中：device_id、process_id为索引字段，使用原PC中ta、fsc字段reserved空间存储。其余为PC中非reserved的剩余字段。reserved字段中定义valid，指示Cache line有效性，及其它保留标志位。

缓存表管理、缓存索引计算

- 类同于DC Cache，PC Cache采用n-way组相连缓存管理方案。

- PC Cache缓存大小暂定为，即包含s个Cache set，每Cache set有n个Cache line。同样暂定s=64和n=4。

- 缓存表结构与DC Cache类同。

- 考虑process_id字段无含义/规律，PC Cache缓存选择简单异或、移位运算的散列函数方案作为缓存索引计算方法。具体如下：

散列函数的输入为：24比特device_id、20比特process_id。

散列函数的输出为：比特的缓存表索引值。

散列函数设计为：

（备选散列函数）：。

缓存预取、缓存替换、缓存条目失效

- PC Cache无缓存预取。

- PC Cache缓存替换推荐采用pLRU算法。

- PC Cache中Cache line失效指令由操作系统/固件侧发起，由IOMMU控制模块管理。在PDT页表修改时同步触发。失效操作指令iodir.inval_pdt，包含索引信息device_id、process_id。

- 在PC Cache缓存中，根据失效指令和索引信息，执行缓存命中查询并将命中Cache line设置为无效。

- 触发关联操作：将指定{device_id、process_id}的Cache line失效时，触发关联缓存的失效操作。同步将关联该失效GSCID/PSCID的PT Cache、walker Cache中Cache line失效。关联失效操作由IOMMU控制模块管理，通过扫描缓存表并匹配GSCID、PSCID的Cache line完成失效操作。

MSIPT Cache MSI信息缓存

MSIPT Cache缓存中Cache line与MSI PT表中条目保持一致。缓存管理、索引计算、缓存替换等相关缓存算法规划与DC Cache/PC Cache保持一致。

PT Cache地址翻译缓存

PT Cache缓存用于暂存虚拟地址VA/GPA到物理地址SPA的映射，IOMMU地址翻译操作中，若缓存命中则直接使用已缓存的PA地址。PT Cache缓存是IOMMU中缓存模块的核心部分。

Cache line和关键数据

- VA/GPA：44比特（按最大值），不含offset部分。

- SPA：44比特，不含offset部分。

- gscid：Guest上下文标识符gscid，为16比特。

- pscid：进程软件上下文标识符pscid，为20比特。

- Cache line：

PT Cache缓存中Cache line主要数据为索引信息和物理地址结果。数据结构为：

图 4-4 PT Cache缓存Cache line数据结构示意图

- PT Cache缓存条目中，索引信息为iova（或GPA）、pscid、gscid。

- Tag指示地址转换的类型，（第一阶段、第二阶段、…）。

- 考虑字节对齐，Cache line中分配14比特reserved字段。包括：1比特有效位valid；page页大小字段，用于关联iova、phys字段有效位长度；指示IOVA地址类型的字段；用于缓存替换算法的记录信息的字段；等。

缓存表管理

- PT Cache缓存采用n-way组相连缓存管理方式。

- PT Cache缓存总大小规划为。暂定数值为n=8，s=1024。

- 缓存表结构如下图所示：

图 4-5 PT Cache缓存组相连示意图

对n-way组相连缓存管理方案，若考虑pLRU缓存替换算法，需为每n个Cache line的Cache set分配若干比特用于缓存替换策略的记录信息，即图中Status状态缓存。Status状态缓存大小对应Cache set数量为s。若考虑RRIP类缓存替换策略，则不需要该Status部分存储。

缓存索引计算

PT Cache缓存采用组相连方式，查询时根据各Cache line索引信息，经散列函数计算出所属Cache set的索引值。

- 散列函数的输入为：16比特gscid、20比特pscid、44比特iova/GPA。如果没有对应项，则采用占位值（暂定全1序列）（注：占位值仅是用于散列函数计算，不在Cache line中实际使用）。

- 散列函数的输出为：比特索引值，值域为。

- 散列函数为：

- （备选散列函数方案）：

缓存预取

考虑IOMMU中数据流不同于L1 Cache的指令流，不存在分支指令等。结合定义典型场景，优先考虑在数据流适用的next-line prefetch（NLP）类预取算法。

- NLP：

NLP核心思想是：当缓存缺失并从后端存储请求一个Cache Line时，预取器自动预取位置相邻的后续条目。假设当前访问的地址为A，则根据预取深度D，预取A+1、A+2、……、A+D地址条目。

NLP优点：实现简单，硬件开销小；对于顺序访问模式（如数组遍历）效果明显。局限：对于非顺序场景（如随机访问）性能较差。

实施基础：IOMMU的地址翻译任务中，IOVA存在顺序递增/递减规律。NLP预取模块内嵌在PTW地址转换查表模块中。

预取步骤为：

- 设置预取深度为D；当D=0时则不预取；

- PTW模块执行地址A查表翻译；

- 根据预取标志位、预取深度等数值，判断是否触发预取操作；（注：预取触发机制将通过设置预取深度D=0或其它D值实现不预取/有限深度预取）；

- 利用两阶段地址查表的中间结果，同步翻译地址A+1、A+2、……、A+D的物理地址；（44比特VA值已是page的索引号，page内offset不考虑，因此预取page根据44比特VA值累加。）。

- 将查表翻译结果及预取结果反馈给控制模块，后者更新PT Cache缓存中的Cache line。

- 当前方案预取模块的触发机制为由用户配置，即支持用户初始化状态时配置不同的D值。根据D值在PTW模块执行预取操作。

缓存替换

在PT Cache缓存中，采用n-way组相连缓存管理方式，每个Caches set包含n个Cache line。具有相同散列函数计算结果的Cache line存储在同一Cache set。当Cache set中需要缓存替换操作时，从n个Cache line中筛选淘汰项并完成替换。PT Cache缓存中优先考虑RRIP类策略、pLRU算法等缓存替换方案。

对pLRU算法，缓存替换所需的信息记录在各Cache set的Status缓存中。

- pLRU（psudo-LRU/tree LRU）缓存替换算法：

假设Cache为n路组相连结构，即一个Cache Set中有n个cache line，则pLRU算法对每个Set使用n-1位表示近似访问顺序的二叉树。pLRU算法将n个cache line划分为不同的区块，利用二叉树的左右子树（结合0/1）表示相应区块的访问时间远近；二叉树中非叶子节点的bit位为1的话，说明最近访问的是左边的区块（左子树），反之最近访问的是右边的区块（右子树）。

示例：假设n=4，pLRU算法采用n-1=3比特表示二叉树，记为s0~s2。Cache Set内4个cache line记为l0~l3。已访问ACBD，此时s0~s2初始状态为000；正在访问AEF。

访问A命中，位置在l0，更新记录信息为110；表示最新访问左子树（s0=1）的左子树(s1=1)。

访问E缓存未命中，进行缓存替换；根据前一步的记录信息110，淘汰项为右子树（s0=1，表示最近访问过左子树，淘汰项从右子树中选）的左子树l2（s2=0，表示最近访问过右子树，淘汰项从左子树中选）。替换后更新记录信息为011，表示最新访问右子树的左子树。

访问E未命中；根据前一步011，淘汰l1（左子树的右子树）；替换后更新为101，表示最新访问左子树的右子树。

- SRRIP算法

RRIP类算法对每个Cache line定义M比特的RRPV（Re- reference Prediction Values）值，表示当前Cache line被替换出去的可能性，越大越容易被替换出去。

注：RRIP类算法包括SRRIP、BRRIP、DRRIP等算法；该类算法实施基础相同（即M比特、量化最大值淘汰）；区别仅在于量化值的更新策略。后续将根据真实Trace数据筛选最优策略实施。

更新规则：在SRRIP算法中，当某一Cache line缓存命中时，该Cache line的RRPV被设置为“0”表示在最近的将来，该Cache line很可能被再次访问。当发生缓存未命中时，SRRIP替换算法从左至右扫描RRPV为的Cache line，如果找到则淘汰该Cache line，并将新插入的Cache line的RRPV置为，如果没有找到，那么将所有Cache line的RRPV增加1，重新从左至右扫描。

示例：假设n=4，已访问ABCD，正在访问BEF。M=2，RRPV的范围为[0,3]。

缓存条目失效

- PT Cache缓存中Cache line失效指令由操作系统/固件侧触发（内存中page table修改）、或device_id、process_id失效时的控制模块管理/发起。

- 在PT Cache缓存中，失效操作指令IOTINVAL.VMA，IOTINVAL.GVMA，分别用于失效第一阶段页表项、第二阶段页表项。

- （注1：IOMMU地址翻译3类典型场景：第一、第二阶段，仅第一阶段，仅第二阶段。注2：对每组GSCID、PSCID，有各自对应PT，互相不复用）。三类失效指令操作思路：

  - 失效指令IOTINVAL.VMA，索引信息GSCID、PSCID、IOVA，对应第一、第二阶段同时开启。此时根据索引信息执行缓存命中查询，并将PT Cache的命中Cache line设置为无效。（关联操作）利用索引信息，同步在walker Cache中执行缓存命中查询并失效命中Cache line。

  - 指令IOTINVAL.VMA，索引PSCID、IOVA，对应仅第一阶段开启。根据PSCID、IOVA和配置GSCID占位值，完成散列函数计算并执行缓存命中查询，将PT Cache的命中Cache line设置为无效。（关联操作）利用索引信息，同步在walker Cache中执行缓存命中查询并失效命中Cache line。

  - 【非典型场景】指令IOTINVAL.GVMA，索引GSCID、GPA，同时第一、第二阶段开启。在控制模块执行IOTINVAL.GVMA指令前，首先根据GSCID判断地址翻译开启情况（仅第二阶段、第一第二阶段同时开启）。若是两阶段同时开启，则根据GSCID索引信息，在PT Cache和walker Cache的扫描缓存表，并将匹配GSCID的所有Cache line失效。

  - 指令IOTINVAL.GVMA，索引GSCID、GPA，且已确认仅第二阶段开启。根据GSCID、GPA和配置PSCID占位值，完成散列函数计算并执行缓存命中查询，将PT Cache的命中Cache line设置为无效。（关联操作）利用索引信息，同步在walker Cache中执行缓存命中查询并失效命中Cache line。

Walker Cache地址翻译中间值缓存

参考地址翻译过程，Walker Cache缓存用于暂存page table walk两阶段/一阶段地址翻译过程中，VA/GPA到下一级页表物理地址PPN的结果。Walker Cache缓存的目标是减少地址翻译过程中多次内存查表操作。

关键数据

图 4-6 技术文档定义48比特VA/PA字段切分示意图

图 4-7 技术文档定义39比特VA字段切分示意图

- VA字段（兼容GPA）

在两阶段地址翻译中，VA被切分为多个字段VPN[3]、VPN[2]、VPN[1]、VPN[0]；翻译时先根据VPN[3]和根PPN计算GPA，然后由第二阶段walk查到SPA，此时查内存得到下一步的页表PPN；迭代进行类似操作。字段切分如上图所示。

- 中间过程PPN结果

在地址翻译中，根据字段和前一级PPN计算出新的SPA，查询内存后得到新的下一级PPN。即是Walker Cache缓存需要暂存的结果。

Cache line

考虑硬件实现，对39/48比特两种场景，VA/PA字段按最大值44比特考虑。根据VA地址字段划分为4段，Walker Cache缓存中规划3部分缓存表，记为PTWc_1、PTWc_2、PTWc_3；分别缓存不同字段的中间结果，各自独立。

对于39比特地址场景，关闭PTWc_1缓存表。此时对应仅有{VPN[2]}、{VPN[2],VPN[1]}关联的缓存表。

- Cache line：

Walker Cache缓存包含3个缓存表，各缓存表中Cache line对应不同字段的内存查询结果PPN。三部分数据结构为：

图 4-8 PTWc_1 Cache line数据结构示意图

图 4-9 PTWc_2 Cache line数据结构示意图

图 4-10 PTWc_3 Cache line数据结构示意图

其中：gscid、pscid及VA地址的切分字段为索引字段，PPN为地址转换中间结果。reserved为保存标志位的字段，包括：valid有效位；指示地址类型（VA/PA，39/44）的标志位。

缓存表管理

- Walker Cache缓存规划3部分缓存表，分别为PTWc_1、PTWc_2、PTWc_3。

- 3部分缓存表共同构成组相连缓存管理方式。

- 对PTWc_1，规划总大小为；对应Hash_1散列函数；单个缓存表且内部为直接映射。

- 对PTWc_2，规划总大小为，对应Hash_2散列函数；规划2个缓存表构成2-way组相连，单缓存表大小为s。

- 对于PTWc_3，规划总大小为，对应Hash_3散列函数；规划4-way组相连且4个缓存表大小都为s。

- 注：缓存表组相连相关值为上述1、2、4；调整数值不影响算法方案。暂定s=64。

- 同时计算3个散列函数、查询3部分缓存的7个缓存表Cache line、按缓存命中且优先顺序PTWc_3/PTWc_2/PTWc_1比较7个Cache line并输出。类同于7-way组相连。

- 缓存表的管理结构如下：

图 4-11 Walker Cache缓存三部分缓存表结构示意图

缓存索引计算

在Walker Cache缓存中，索引计算考虑仅使用输入地址的切分字段，同时兼顾不同gscid、pscid信息。

考虑数据访问的连续性，散列函数选择LSB低位有效策略计算缓存索引。（注意大小端）。具体为：

- 对PTWc_1：。

- 对PTWc_2：。

- 对PTWc_3：。

缓存预取、缓存替换、缓存条目失效

- Walker Cache无缓存预取。

- 对PTWc_1部分，采用直接映射缓存管理方式，无缓存替换算法需求。在直接映射冲突时进行缓存替换。

- 对PTWc_2、PTWc_3缓存部分，采用组相连缓存管理方式；各自使用缓存替换算法，优先考虑pLRU算法、SRRIP算法。

- Walker Cache缓存中Cache line失效操作由DC Cache、PC Cache、PT Cache等缓存Cache line失效操作关联触发，由IOMMU控制模块管理。

- 具体失效操作参见前述其它缓存失效操作说明。

遗留问题

问题1：模型需要校验：翻译到leaf时（R==0且X==0），后面即为page offset ，通常为12位，但是也可能会分大页；-> 需要记录真正的page offset位宽，最后恢复;

VA -> GPA->SPA

VM（一般分4KB页面），VMM（可能分大页）

问题2：在哪里保序？哪些子模块是需要保序？哪些子模块是不需要保序？